15.12.2024

Flankenschutz≤60km/h≤4‰

### 5.1.	Flankenschutzmaßnahmen

Ril 408.5841 66 (1) a) (bis 60 km/h / geringe Gefährdung)

Im gemäß Abschnitt 2.2. gesperrten Gleis ist Flankenschutz durch Aufstellen einer Wärterhaltscheibe  10 m vor dem Grenzzeichen der      (Weiche bzw. Kreuzung im Fahrweg) herzustellen. Die Aufstellung ist dem      (für das Prüfen des Fahrwegs bestimmter Mitarbeiter) zu Beginn der Sperrung und nach jeder Vorbeifahrt einer Rangierfahrt am Standort der Wärterhaltscheibe durch      (z.B. Freimeldeposten) zu bestätigen.

Bis zur 10 m entfernten Wärterhaltscheibe ist das Rangieren somit auch während einer Zugfahrt über die      (Weiche bzw. Kreuzung im Fahrweg) erlaubt.