12.12.2021

Stichstrecke

### 5.1.	Sperren des Streckengleises einer Stichstrecke

(Der Textbaustein ist anzuwenden, wenn zur Durchführung von Arbeiten die Strecke von der angrenzenden Zugmeldestelle bis zur Betriebsstelle am Ende der Stichstrecke oder einzelne Abschnitte der freien Stecke gesperrt werden und Fahrzeuge auf der Betriebsstelle am Ende der Stichstrecke halten oder dort abgestellt sind.)

Vor der Sperrung gemäß Abschnitt 2.2. ist das Verfahren der Zustimmung zur Abfahrt auf der Betriebsstelle am Ende der Stichstrecke vom Fdl       anzuordnen.

Der Fdl       beauftragt den Technischen Berechtigten, die Abriegelung der auf der Betriebsstelle abgestellten Fahrzeuge durch Aufstellung einer Wärterhaltscheibe zu veranlassen.

Die Aufstellung ist dem Fdl zu bestätigen. Eintrag im Fernsprechbuch!