15.12.2024

FahrGWBvorüberg(5.1)

### 5.1.	Vorübergehende Einrichtung von Gleiswechselbetrieb

Während der Sperrung gemäß Abschnitt 2.2.

Vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr

wird im Gleis von       nach

Gleiswechselbetrieb vorübergehend eingerichtet.

Die Signalanlagen hierfür werden nach der vom       (EBA bzw. Bauvorlageberechtigten)

freigegebenen Ausführungsplanung durch       geändert.

Die genehmigten Pläne sind beim Bediener auszulegen.

Allgemeines

Der Bezirksleiter       (Gewerk der IH) oder ein von ihm beauftragter Mitarbeiter unterweist den Leiter Betriebsbezirk und dessen Vertreter sowie die beteiligten Mitarbeiter der Betriebsstellen       und       über die signaltechnischen Änderungen gemäß Ril 482.9001.

Hilfsbetriebsstelle (vorübergehend eingerichtete Betriebsstelle):

In km       wird die Hilfsbetriebsstelle       (z.B. Abzw/Üst A-Dorf) mit den Signalen       und den Bauweichen       in Betrieb genommen.

Die       (z.B. Abzw/Üst A-Dorf) wird vom Stw ferngestellt, zuständiger Fdl ist      .

Änderung des Streckenbuchs EIU

Vorübergehende Änderungen von Zugschlussstellen, Durchrutschwegen sowie während einer Zugfahrt geltenden Rangierverboten werden im Auftragsbuch bekanntgegeben.

Geänderte Regeln für die Benachrichtigung von Schrankenwärtern über den Zugverkehr,

besondere Streckenfahrpläne und Fahrpläne für Schrankenposten können erforderlich

werden (Vorgaben durch BezL Betrieb)

Gültigkeit der Signale
Evsig / Bkvsig       in km       - gültig durch Signal Ne 2

(links/abweichend rechts vom Gleis)

Esig / Bksig       Zmst/Zfst       in km       - gültig durch Signal Ne 4

(links/abweichend rechts vom Gleis)

Signaltechnische Umschaltarbeiten

Die signaltechnischen Umschaltarbeiten erfolgen während der Sperrung gemäß Abschnitt 2.2. und 2.2. / von      ,       Uhr bis      ,       Uhr und dürfen erst nach Zustimmung der Fdl       und       durchgeführt werden.

Der für die signaltechnische Umschaltung Verantwortliche gemäß Abschnitt 7 meldet die Beendigung der Umschaltarbeiten an die o. g. Fdl.

Änderung von Signalanlagen

Bf      :

Im Gleis       wird eine Gleissperre eingebaut (siehe Abschnitt 5.3.).

Die Fahrstraßen auf Esig       nach Gleis       und auf Asig       aus Gleis       werden unwirksam geschaltet.

Asig       ist für Zugfahrten in das Gegengleis wirksam und zeigt als Fahrtbegriff nur "Hp      ".

Am       (Hauptsignal) wird ein Formsignal Zs 6 angebracht / aufgestellt.

Bf      :

Im Gleis       wird eine Gleissperre eingebaut (siehe Abschnitt 5.3.).

Die Fahrstraßen auf Esig       nach Gleis       und auf Asig       aus Gleis       werden unwirksam geschaltet.

Asig       ist für Zugfahrten in das Gegengleis wirksam und zeigt als Fahrtbegriff nur "Hp      ". Die zulässige Geschwindigkeit beträgt       km/h.

Am       (Hauptsignal) wird ein Formsignal Zs 6 angebracht / aufgestellt.

Die fernmündlichen Zugmeldungen werden nicht durch die Zugnummernmeldeanlage ersetzt. Die Zugnummernmeldeanlage wird nicht angepasst.

Änderung von BÜ-Sicherungsanlagen

Am zu befahrenden Gleis wird für Züge der Richtung       in km       ein Überwachungssignal       und das dazugehöriges BÜ       in km       neu aufgestellt und in Betrieb genommen.

Signaltechnische Rückschaltarbeiten

Die signaltechnischen Rückschaltarbeiten erfolgen während der Sperrung gemäß Abschnitt 2.2. / von      ,       Uhr bis      ,       Uhr und dürfen erst nach Zustimmung der Fdl       und       durchgeführt werden.

Der für die signaltechnische Rückschaltung Verantwortliche gemäß Abschnitt 7 bestätigt durch Eintrag in den Nachweis der vorübergehenden Änderungen die Beendigung der sicherungstechnischen Rückschaltarbeiten und meldet dies dem Technischen Berechtigten.