15.12.2024

FahrGWBvorüberg(5.2)

### 5.1.	Einrichtung einer Hilfsbetriebsstelle

wenn Hbst ohne vorübergehende Einrichtung eines Gleiswechselbetriebs eingerichtet werden, z.B. Abzweig- oder Überleitstellen zur Umfahrung von Baubereichen,

Ril 408.1471 Abschnitte 41-42, 51-52 und 81-82 bei parallel verlaufenden Strecken zwischen Hbst und benachbarter Zmst beachten

Während der Sperrung gemäß Abschnitt 2.2.

Vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr

wird im Gleis von       nach       / zwischen       und

die Hilfsbetriebsstelle       (z.B. Abzw/Üst A-Dorf) In km       wird die Hilfsbetriebsstelle       mit den Signalen       und den Bauweichen       vorübergehend in Betrieb genommen. Die       (z.B. Abzw/Üst A-Dorf) wird vom Stw ferngestellt, zuständiger Fdl ist      .

Die Signalanlagen hierfür werden nach der vom

(EBA bzw. Bauvorlageberechtigten)

freigegebenen Ausführungsplanung durch       geändert.

Die genehmigten Pläne sind beim Bediener auszulegen.

Allgemeines
Der Bezirksleiter       (Gewerk der IH) oder ein von ihm beauftragter Mitarbeiter unterweist den Leiter Betriebsbezirk und dessen Vertreter sowie die beteiligten Mitarbeiter der Betriebsstellen       und       über die signaltechnischen Änderungen gemäß Ril 482.9001.

Änderung des Streckenbuchs EIU

Zugschlussstellen, Durchrutschwege sowie während einer Zugfahrt geltende Rangierverbote werden im Auftragsbuch bekanntgegeben.

Geänderte Regeln für die Benachrichtigung von Schrankenwärtern über den Zugverkehr,

besondere Streckenfahrpläne und Fahrpläne für Schrankenposten können erforderlich

werden (Vorgaben durch BezL Betrieb)

Gültigkeit der Signale
Vsig       in km       - gültig durch Signal Ne 2

(links/abweichend rechts vom Gleis)

Esig / Bksig       Zmst/Zfst       in km       - gültig durch Signal Ne 4

(links/abweichend rechts vom Gleis)

Signaltechnische Umschaltarbeiten

Die signaltechnischen Umschaltarbeiten erfolgen während der Sperrung gemäß Abschnitt 2.2. und 2.2. / von      ,       Uhr bis      ,       Uhr und dürfen erst nach Zustimmung der Fdl       und       durchgeführt werden.

Der für die signaltechnische Umschaltung Verantwortliche gemäß Abschnitt 7 meldet die Beendigung der Umschaltarbeiten an die o. g. Fdl.

Änderung von Signalanlagen

(Freitext)

Die Zugnummernmeldeanlage wird angepasst / nicht angepasst.

Signaltechnische Rückschaltarbeiten

Die signaltechnischen Rückschaltarbeiten erfolgen während der Sperrung gemäß Abschnitt 2.2. / vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr und dürfen erst nach Zustimmung der Fdl       und       durchgeführt werden.

Der für die signaltechnische Rückschaltung Verantwortliche gemäß Abschnitt 7 bestätigt durch Eintrag in den Nachweis der vorübergehenden Änderungen die Beendigung der sicherungstechnischen Rückschaltarbeiten und meldet dies dem Technischen Berechtigten.