15.12.2024

Verständigung Reisende

### 5.2.	Verständigung der Reisenden

(wenn die Betra-Verteilung weniger als 72 Stunden vor Gültigkeitsbeginn erfolgt)

Während der Gleissperrung gemäß Abschnitt 2.2. oder

Vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr

halten Reisezüge mit Verkehrshalt der Richtung       -

- im Bf       am Gleis

- auf dem Hp       am Bahnsteig der Gegenrichtung

- auf dem Hp       an der Bahnsteigseite der Gegenrichtung

Die erforderlichen Gleiswechsel sind durch den für die jeweilige Verkehrsstation zuständigen Fdl rechtzeitig vor der Abfahrt wie außerplanmäßige Gleiswechsel bekannt zu geben.

oder
(wenn die Verteilung der Betra mehr als 72 Stunden vor Gültigkeitsbeginn erfolgt, sind die folgenden Angaben Grundlage für die Sollgleisdatenpflege in den Leitsystemen.)

Während der Gleissperrung gemäß Abschnitt 2.2. oder

Vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr

halten Reisezüge mit Verkehrshalt der Richtung       -

- im Bf       am Gleis      (für Maschinenlesbarkeit nur eine eindeutige Gleisangabe)

- auf dem Hp       am Bahnsteig der Gegenrichtung

- auf dem Hp       an der Bahnsteigseite der Gegenrichtung

Während der Gleissperrung gemäß Abschnitt 2.2. gilt im Bf       ein Sonder-FfZ.

Die Reisenden sind durch DB InfraGO, GB Personenbahnhöfe über die oben genannten Gleiswechsel zu informieren. Abweichungen von geplanten Gleiswechseln sind vom Fdl rechtzeitig einzugeben.

Sollen bei Ausfall oder Verkürzung von Sperrungen gemäß Abschnitt 2.2 geplante Gleiswechsel von Reisezügen mit Verkehrshalt zurückgenommen werden, ist die zuständige 3-S-Zentrale durch den für die jeweilige Verkehrsstation zuständigen Fdl zu verständigen (Nachweis im Fernsprechbuch!).

Wenn eine Information der Reisenden nicht möglich ist, darf von geplanten Gleiswechseln für Reisezüge mit Verkehrshalt nur abgewichen werden, wenn

- der Zug am gleichen Bahnsteig hält oder

- Zugfahrten mit besonderem Auftrag vermieden werden oder

- Gleise unvorhergesehen gesperrt sind.

Für im Streckenbuch EIU genannte Bahnsteige sind Maßnahmen nach Ril 408.0633 Abschnitt 3 zu treffen.