15.12.2024

RangierenBaugleis

### 5.3.	Rangieren / Bewegen von schienengebundenen Geräten im Baugleis      (Bezeichnung des Bgl bei mehreren Baugleisen)

Beim Bewegen von Fahrzeugen (Rangieren) im Baugleis sowie beim Einsetzen von Fahrzeugen / und schienengebundenen Geräten / in das Baugleis stimmt      (die im Betra-Antrag benannte Person) mündlich zu. (die im Betra-Antrag benannte Person erteilt mündlich die Zustimmung beim Rangieren im Baugleis, sowie beim Ein- und Aussetzen von Fahrzeugen)

(Bei dieser Regelung handelt es sich um einen Grundsatz. Wenn das Umstellen von Weichen im Baugleis zugelassen ist, gelten ergänzende Regeln.)

Vor Gefahrstellen halten

Fahrten müssen halten:       (am/in Höhe km      )

(Wenn Rangierfahrten vor Gefahrstellen im Baugleis halten müssen, sind Triebfahrzeugführer und Rangierbegleiter in der Betra darauf hinzuweisen. In der Betra müssen alle Stellen genannt werden, vor denen Rangierfahrten halten müssen.

Zusätzliche Regeln für das Bewegen von schienengebundenen Geräten (Ril 431.0001)

Schienengebundene Geräte dürfen ausschließlich im Baugleis bewegt werden.

Das Ein- und Aussetzen und das Bewegen erfordern die mündliche Zustimmung des Technischen Berechtigten.

und (ggf. bei mehreren Baugleisen)
Ein direkter Wechsel zwischen zwei Baugleisen ist nach Zustimmung des Technischen Berichtigten zugelassen.

Wärterhaltscheiben sind durch den Technischen Berechtigten zu entfernen und wiederaufzustellen.

niedrigere Geschwindigkeit

(bei maßgebender Neigung zwischen 35 und 40 ‰ = 15 km/h)

Die Geschwindigkeit aller Fahrten darf 15 km/h nicht überschreiten.

15.12.2024

Bahnübergänge

Vor nachstehend genannten BÜ ist anzuhalten, Weiterfahrt erst nach Sicherung des BÜ. 
Die Sicherungsmaßnahme ist für jede Fahrt solange aufrecht zu erhalten, bis der Bahnübergang vollständig geräumt ist.

(beim Einsatz von schienengebundenen Geräten)
Mit schienengebundenen Geräten dürfen BÜ nur befahren, bzw. zum Ein- und Aussetzen genutzt werden, wenn der Bediener die Qualifikation als Triebfahrzeugführer besitzt.(Achtung: Eine Sicherung von Bahnübergängen, deren technische Bahnübergangssicherungsanlagen außer Betrieb gesetzt wurden, ist nur durch Einsatz von Posten zulässig (EBO § 11 (19).)

| Km | BÜ | Sicherungsmaßnahme (Örtliche Sicherung durch Posten, HET, AutoHET, Rangierschalter oder unterstützt durch Bediener) |
| --- | --- | --- |

Für Rangierfahrten in das Baugleis nicht gültige Signale(Ril 408.1471 Abschnitt 77)

Bahnhof      , Gleis

Ra 10 in km

Für Rangierfahrten im Baugleis nicht gültige Signale(Ril 408.1471 Abschnitt 77)

Bahnhof/Üst/Abzw      , Gleis

Asig

Zsig

Ls

Esig

Ra 10 in km

Bksig

Gleis zwischen       und

Bksig

Sbk

oder (in größeren Baugleisbereichen)

Für Rangierfahrten innerhalb des Baugleises gelten nicht:

- Hauptsignale

- Sperrsignale

- Ra 10

Bei unmittelbar aneinandergrenzenden Baugleisen ist das Signal       / sind die Signale       (Bezeichnung der Signale) an den Baugleisgrenzen nicht gültig. 

Regeln für die Vorbeifahrt von schienengebunden Geräten an Signalen

Für nicht gültige Signale darf      (die im Betra-Antrag benannte Person) die Zustimmung zur Vorbeifahrt für schienengebundene Geräte erteilen.

15.12.2024

Abstellen im BaugleisBaugleis ohne Gleissperre:

Das Abstellen von Fahrzeugen / schienengebundenen Geräten ist verboten.

Baugleis mit abhängiger Weiche oder Gleissperre (819.1701A02 Abschnitt 2-5):

Ggfs. Können hier örtliche Einschränkungen für die gestatteten Abstellplätze und erforderliche Sicherungsmaßnahmen im Sinne der Ril 915.0101 gegeben werden.

Das Abstellen von Fahrzeugen / schienengebundenen Geräten ist zugelassen.