15.12.2024

WeichenUmstellenBaugleis

### 5.3.	Weichen im Baugleis      (Bezeichnung des Bgl bei mehreren Baugleisen) umstellen

(Weichen und Gleissperren, nicht Baugleissperren)

Die Weiche/n       darf / dürfen nicht umgestellt werden!

Die Gleissperre/n       darf / dürfen nicht umgestellt werden!

und/oder

Die Weiche / n       darf / dürfen umgestellt werden.

(bei unterbrochener Arbeitszeit ist das Umstellen ferngestellter Weichen im Baugleis nicht zugelassen)

(Umstellen von Weichen aus technischen Gründen, z. B. zu Prüfzwecke)

Umstellen von Weichen aus technischen Gründen
Bevor Weichen im Baugleis aus technischen Gründen umgestellt werden dürfen, muss der Technische Berechtigte zustimmen.

und/oder

(Weichen im Baugleis zum Rangieren umstellen)

Umstellen von Weichen für das Rangieren
Bevor Weichen im Baugleis umgestellt werden, muss der Triebfahrzeugführer den Ww über Ziel und Zweck der Rangierfahrt verständigen. Der Ww muss dem Triebfahrzeugführer Besonderheiten mitteilen, Beteiligte verständigen und zusätzlich zu       (z.B. dem Technischen Berechtigten oder Logistiker)dem Rangieren zustimmen.

und/oder

Umstellen von Weichen für das Bewegen von schienengebundenen Geräten
Der Technische Berechtigte beantragt bei dem für die umzustellende Weiche zuständigen Mitarbeiter die benötigte Umstellung einer Weiche.

und/oder

Ortsgestellte Weichen oder Gleissperren müssen vom Rangierpersonal bedient werden.

und

Die Weichen sind anschließend wieder in die Lage gemäß Abschnitt 5.3. umzustellen.