15.12.2024

unterbrochene Arbeitszeit

### 5.3.	Sperren von Gleisen während unterbrochener Arbeitszeit

Mindestens eine begrenzende Zugmeldestelle muss ein Bf sein,

auf zweigleisigen Strecken sind beide Gleise zu sperren!

(Ril 408.1481 Abschnitt 21 Absatz 3 b) und c))

Vor dem Beginn der unterbrochenen Arbeitszeit sind in Abschnitt 2.2. genannte Gleise vom gemäß Abschnitt 4.1 zuständigen Fdl zu sperren.

Vor dem Sperren von Gleisen im Bereich eines Bahnhofs oder einer Abzweigstelle ist eine Fahrwegprüfung durchzuführen.

(Ril 408.1481 Abschnitt 21 Absatz 3 b)

wenn im Betriebsstellenbuch eine andere Stellung der Weichen als zur Fahrt über die durchgehenden Hauptgleise bestimmt ist

Abweichend von den Angaben im Streckenbuch EIU ist der Fahrweg im Bf       über die durchgehenden Hauptgleise einzustellen und zu sichern.

wenn Gleise nicht durch überwachende Zugmeldestelle gesperrt werden

Die Sperrungen der Gleise sind der überwachenden Zugmeldestelle zu melden.

Die aneinander angrenzenden gesperrten Gleise gemäß Abschnitt 2.2. -  gelten als nur ein gesperrtes Gleis.

wenn die überwachende Zugmeldestelle während der unterbrochenen Arbeitszeit nicht durchgehend besetzt ist

Der Fdl der überwachenden Zugmeldestelle darf die Arbeit erst unterbrechen, nachdem der Technische Berechtigte und die Kontaktstelle darüber verständigt wurden und die Sprechverbindung zwischen Arbeitsstelle und Kontaktstelle hergestellt ist.

Es ist ein Probegespräch zu führen.

Verhalten bei Ereignissen gemäß Ril 423 - Notfallmanagement

Unregelmäßigkeiten oder gefährliche Ereignisse auf der Baustelle sind vom Technischen Berechtigten der Kontaktstelle zu melden.

wenn die für die Kontaktstelle zuständige Notfallleitstelle nicht für den gesamten Bereich des gesperrten Gleises und für die begrenzenden Zugmeldestellen zuständig ist

Zuständige Notfallleitstelle:

Verkehren von Hilfszügen

Ist der Einsatz eines Hilfszuges erforderlich, veranlasst die Kontaktstelle zunächst die Durchführung bis zum Einfahr- oder Blocksignal der überwachenden Zugmeldestelle bzw. bis zum Einfahr- oder Blocksignal der anderen begrenzenden Zugmeldestelle.

Die Weiterleitung an den Ereignisort regelt der zuständige Notfallmanager.

Hilfszüge mit einem Ziel über den Streckenbereich der unterbrochenen Arbeitszeit hinaus werden von der BZ über andere Strecken geleitet.