15.12.2024

UVV-20km/h

### 5.3.	Warnung von Beschäftigten im gesperrten Gleis / Baugleis

Im gesperrten Bahnhofsgleis (Rangierfahrten)

Es erfolgt keine Warnung von Beschäftigten mittels Automatischem Warnsystem (ATWS) oder Sicherungsposten in den gesperrten Bahnhofsgleisen. / in den gesperrten Gleisen gemäß Abschnitt 2.2.. / im gesperrten Gleis      .

Der Ww / BözM verständigt den Triebfahrzeugführer mündlich, dass er Beschäftigte warnen muss.

Der Triebfahrzeugführer

- befolgt die Regeln in Ril 408.4814 4 (3) „Beschäftigte warnen“

- fährt mit höchsten 20 km/h

- warnt im Gleis befindliche Beschäftigte durch Signal Zp 1 – „Achtungssignal“

- hält vor im Gleis befindlichen Beschäftigten, wenn das Signal Zp 1 nicht befolgt wird

Fahrten müssen immer luftgebremst sein und das Signal Fz 1 oder Zg 1a führen.

(und/oder)

Im gesperrten Streckengleis (Sperrfahrten)

In den gemäß Abschnitt 2.2. gesperrten Gleisen / Im gesperrten Gleis      -      / In den gesperrten Streckengleisen wird auf die Warnung vor Schienenfahrzeugen mittels ATWS oder Sicherungsposten verzichtet.

Der Fdl muss dem Triebfahrzeugführer Befehl 6, Grund Nr. 27 und Befehl 95 mit Auftrag 95.30 erteilen.

Der Triebfahrzeugführer

- fährt mit höchsten 20 km/h

- fährt auf Sicht

- warnt im Gleis befindliche Beschäftigte durch Signal Zp 1 –„Achtungssignal“

- hält vor im Gleis befindlichen Beschäftigten, wenn das Signal Zp 1 nicht befolgt wird

(und/oder)

Im Baugleis (Rangierfahrten)

Im Baugleis       / In den Baugleisen       / In allen Baugleisen wird auf die Warnung vor Schienenfahrzeugen mittels ATWS oder Sicherungsposten verzichtet.

Der Triebfahrzeugführer

- beachtet die Regeln in Ril 408.4814 4 (3) „Beschäftigte warnen“

- fährt mit höchsten 20 km/h

- warnt im Gleis befindliche Beschäftigte durch Signal Zp 1 – „Achtungssignal“

- hält vor im Gleis befindlichen Beschäftigten, wenn das Signal Zp 1 nicht befolgt wird

Fahrten müssen immer luftgebremst sein und das Signal Fz 1 oder Zg 1a führen.

Für das Bewegen von Geräten gelten die Regeln der Ril 431.0001.