### 5.4.	Grundsätze

zur Vermeidung des ungeplanten Einsatzes außerhalb der Betra-Regelungen, sofern im Betra-Antrag der Einsatz von Fahrzeugen und Geräten gemäß Ril 931.0003 nicht angegeben wurde.

Schienenfahrzeuge und schienengebundene Geräte dürfen im Rahmen dieser Betra nicht eingesetzt werden.

Im gesperrten Gleis gemäß Abschnitt       dürfen keine Schienenfahrzeuge und schienengebundenen Geräte eingesetzt werden.

Und (bei ausschließlicher Anwahl „Einsatz von Handgeräten“ im Abschnitt 5.4 des Betra-Antrags)

Der Einsatz von schienenfahrbaren Handgeräten unterliegt den Vorgaben der RRil 132.0118A06.

oder

Das ausführende Unternehmen muss die Projektleitung der Invest-Maßnahme, bzw. die auftraggebende Stelle der IH-Maßnahme über die für den Einsatz von Schienenfahrzeugen und schienengebundenen Geräten verantwortlichen EVU und Halter von Eisenbahnfahrzeugen nach § 31 AEG vor Einsatz auf der Baustelle informieren. Das Verzeichnis der am Bahnbetrieb teilnehmenden Unternehmen wird in der Bauakte hinterlegt und dem Betra-Antrag hinzugefügt. Die Bauüberwachung oder die auftraggebende Stelle der IH-Maßnahme übermittelt Änderungen an der Liste für Einweisungszwecke direkt an den zuständigen Leiter Betriebsbezirk.

Ergänzend zu den Vorgaben zur Strecken- und Ortskenntnis müssen die verantwortlichen Eisenbahnverkehrsunternehmen sicherstellen, dass die eingesetzten Betriebspersonale beim Einsatz von Fahrzeugen und schienengebundenen Geräten die örtlichen und betrieblichen Besonderheiten kennen. Zu Überwachungszwecken sind entsprechende Einweisungsdokumente mitzuführen.

Die örtliche Einweisung der beauftragten Personen der gemeldeten EVU erfolgt, nach deren Anforderung durch das EVU, durch den zuständigen Leiter Betriebsbezirk.