15.12.2024

Zweiwegefz

### 5.4.	Zusätzliche Regelungen für Zweiwegefahrzeuge

Das Ein- und Aussetzen erfolgt       (Ortsangabe).

Beim Ein- oder Aussetzen an technisch gesicherten BÜ sind diese örtlich zu sichern.

und (vgl. Ril DB.6140 für das EVU DB InfraGO AG)

Das Ein- und Aussetzen darf nur erfolgen, wenn der Fdl / Ww / Technische Berechtigte /      (Mitarbeiter, der beim Rangieren im Baugleis zustimmen muss) zugestimmt hat.

Wenn das Zweiwegefahrzeug beim Ein-, Aus- oder Umsetzen in das Regellichtraumprofil benachbarter Gleise gelangen kann, muss hierfür die gesonderte Zustimmung des Fdl       / Ww  / Technische Berechtigte /      (Mitarbeiter, der beim Rangieren im Baugleis zustimmen muss) vorliegen.

Falls erforderlich, sind betroffene Gleise vor der Zustimmung durch den Fdl / Ww zu sperren.

und

Muss der Triebfahrzeugführer den Fahrweg bei Rückwärtsbewegungen durch die Rückraumüberwachung beobachten, beträgt die zulässige Geschwindigkeit 5 km/h.