31.07.2023

ETCS-R

### 3.1.	Eingaben von ETCS-Restriktionen

ETCS-Eingabebelege für ETCS-Sperre (ES) / vorübergehende Langsamfahrstellen (Lfst) / Bereiche mit gestörter Funkversorgung (BgF) / Hauptschalter Aus „HA“ / Bügel Ab „BA“ siehe Anlage      .

Der Berechtigte gemäß Abschnitt 4.2 fordert zeitnah vor der geplanten Restriktion unter Angabe der Art der Restriktion den zuständigen Fdl       zur Aktivierung dieser auf und teilt den zuständigen Fdl       die Prüfsumme mit.

Die Aktivierung der geplanten Restriktion meldet der zuständige Fdl       dem Technischen Berechtigten mit folgendem Wortlaut:

„ETCS-Restriktion mit der Prüfsumme (     )-(     ) ist Aktiv“.

Stimmt die Prüfsumme des Eingabebelegs mit der vom Fdl genannten überein, bestätigt der Berechtigte gemäß Abschnitt 4.2 die Richtigkeit der Aktivierung durch Wiederholen des Wortlauts.