15.12.2024

AP-ohne-Fahrweg

### 5.1.	Feststellungen für die Fahrwegprüfung durch Hinsehen treffen

(Weiche gemäß Angaben im Betra-Antrag grenzzeichenfrei isoliert)

Solange es durch die Fachkraft LST im Arbeits- und Störungsbuch angeordnet ist, muss vor Zulassung einer Zugfahrt über die      (Weiche bzw. Kreuzung im Fahrweg) vom      (z.B. Freimeldeposten) im Auftrag des      (für das Prüfen des Fahrwegs bestimmter Mitarbeiter) durch Hinsehen festgestellt werden, dass

- der Flankenschutzraum zwischen Grenzzeichen der Weiche/Kreuzung       und      (Flankenschutzeinrichtung, z.B. 10 m entfernte Wärterhaltscheibe)

frei von Fahrzeugen ist.

An den betroffenen Signalen darf Selbststellbetrieb oder Zuglenkung mit Lenkplan nicht eingeschaltet sein.