13.12.2015

SperrZfst

### 5.2.	Sperren des Streckengleises von Zugfolgestelle zu Zugfolgestelle

(sofern nicht im Betriebsstellenbuch enthalten, Ril 408.1471 Abschnitt 21-28 beachten)

Die Sperrung des Gleisabschnitts vereinbart der zuständige Fdl mit dem Fdl      .

LZB/ETCS mit Teilblock (nur zulässig bei Hauptsignal oder Signal Ne 14 am Anfang des zu sperrenden Zugfolgeabschnittes für anzeigegeführte Züge)

Vor der Sperrung gemäß Abschnitt 2.2. muss      (zurückliegendes Hauptsignal oder mit Signal Ne 14 gekennzeichnete virtuelle Blockstelle) in Haltstellung und der Abschnitt zwischen       bis      (Beginn des zu sperrenden Zugfolgeabschnittes) frei sein; Selbststellbetrieb darf nicht eingeschaltet und Fahrstraßen nicht eingespeichert sein. Sperren gemäß Ril 408.0403 Nr. 12 anbringen / eingeben.

Für die Dauer der Sperrung gemäß Abschnitt 2.2. ist das Fahren auf dem Gegengleis zwischen       und       nicht zugelassen; Merkhinweis gemäß Ril 408.0402 Nr. 5 und Sperre gemäß Ril 408.0403 Nr. 12 durch Fdl       (Fdl Anfang Sperrabschnitts – Gegengleis -) anbringen bzw. eingeben.

Während der Gleissperrung muss der Fdl       (Zugfolgestelle am Anfang des Sperrabschnitts- Regelgleis -) Merkhinweis gemäß Ril 408.0402 Nr. 7 und Sperre gemäß Ril 408.0403 Nr. 12 anbringen bzw. eingeben. Selbsttätige Blocksignale sind zu sperren.

LZB/ETCS(nur zulässig bei Hauptsignal oder Signal Ne 14 am Anfang des zu sperrenden Zugfolgeabschnittes für anzeigegeführte Züge)

Bei einem LZB-Übertragungsausfall / unwirksamer ETCS darf der Fdl       dem Triebfahrzeugführer den Befehl zur Weiterfahrt als signalgeführter Zug neben den sonstigen Bedingungen erst erteilen, wenn die Sperrung des Zugfolgeabschnittes für anzeigegeführte Züge aufgehoben ist.

Züge, die in Richtung auf den gesperrten Gleisabschnitt abgelassen werden, müssen mit dem Zusatz       abgemeldet werden.(Angabe des vorläufigen Ziels, z.B.„..bis Bksig C“)

Bei der Weiterfahrt muss der Fdl der Zugmeldestelle eine neue Zugmeldung mit dem Zusatz       (z.B. „... ab Bksig C“) geben.

Das Signal der Blockstelle darf erst auf Fahrt gestellt werden, nachdem der Zug abgemeldet ist.