15.12.2024

EinfahrtBaugleis

### 5.3.	Fahrten in das und aus dem Baugleis

Struktur des Textbausteins:

- Fahrzeugeinsatz ausschließlich im Baugleis

- Verzicht der schriftlichen Erlaubnis bei Fahrten in das und aus dem Baugleis

- Streckenabschnitte mit unterbrochener Arbeitszeit

- Richtungsausschluss von Fahrten in das Baugleis

- Ein- und Ausfahrt in das und aus dem Baugleis kombiniert

  - Ein- und Ausfahrt über den Anfang / das Ende des Baugleises OHNE Gsp

  - Seitliche Ein- und Ausfahrt

  - Unmittelbare aneinandergrenzende Baugleise

  - Ein- und Ausfahrt über den Anfang / das Ende des Baugleises MIT Gsp

- Einfahrten in das Baugleis

  - Baugleis beginnt an vorübergehend eingerichteter Zugfolgestelle OHNE Gsp

  - Baugleis beginnt an vorübergehend eingerichteter Zugfolgestelle MIT Gsp

  - Baugleis beginnt direkt an einem oder mit Abstand hinter einem Hauptsignal OHNE Gsp

  - Baugleis beginnt direkt an einem oder mit Abstand hinter einem Hauptsignal MIT Gsp

- Ausfahrten aus dem Baugleis

  - OHNE Gsp

  - MIT Gsp

Im Baugleis kommen ausschließlich Zweiwegefahrzeuge zum Einsatz, die innerhalb des Baugleises ein- und ausgleisen.

Fahrten über den Anfang und das Ende des Baugleises hinaus sind nicht zugelassen.

oder

Für Rangierfahrten in das/aus dem Baugleis ist eine schriftliche Erlaubnis des Fdl nicht erforderlich. Die Beendigung der Rangierfahrt im Baugleis bzw. im Bf mit allen Fahrzeugen ist dem Fdl zu melden.

(Streckenabschnitt mit unterbrochener Arbeitszeit am Anfang und Ende des Baugleises)

Während der Dauer der unterbrochenen Arbeitszeit sind Fahrten über den Anfang und das Ende des Baugleises hinaus nicht zugelassen.

Aus Richtung       sind keine Fahrten in Richtung Baugleis       (ggf. Benennung oder Feld streichen) zugelassen.

und/oder

Aus Richtung       sind keine Fahrten in Richtung Baugleis

(ggf. Benennung oder Feld streichen)

(ggf. Benennung oder Feld streichen)

- zugelassen.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Rangierfahrten in das / aus dem Baugleis       (ggf. Benennung oder Feld streichen) beginnen und enden:

- im Bf

- im Bf

Ein-und Ausfahrt im Bf OHNE Baugleissperre

Bf

Nach Zustimmung zur Rangierfahrt sind Wärterhaltscheiben durch den Mitarbeiter an der Spitze der Rangierfahrt zu entfernen. Nach der Vorbeifahrt ist die Wiederaufstellung der Wärterhaltscheiben dem Ww zu bestätigen (Eintrag im Fernsprechbuch).

Seitliche Ein- und Ausfahrt im Bf

Rangierfahrten über die Weiche / n       in das bzw. aus dem Baugleis sind zugelassen.

(wenn zwei Baugleise aneinandergrenzen, müssen entsprechende Festlegungen im Vorfeld mit allen Beteiligten abgestimmt werden)

Rangierfahrten zwischen zwei unmittelbar aneinandergrenzenden Baugleisen

Rangierfahrten zwischen Baugleis       und Baugleis       / Baugleis       gemäß Betra       sind nach Zustimmung der für das Rangieren in beiden angrenzenden Baugleisen jeweils zuständigen Mitarbeiter zugelassen. Die Wärterhaltscheiben sind durch den Mitarbeiter an der Spitze der Rangierfahrt zu entfernen. Nach der Vorbeifahrt ist die Wiederaufstellung der Wärterhaltscheiben dem / beiden Technischen Berechtigten zu bestätigen.

(Ein- und Ausfahrt im Bf MIT ortsgestellter Baugleissperre)
Bf

Nach Zustimmung zur Rangierfahrt ist vom Mitarbeiter an der Spitze die Weiche       zu verschließen, der Schlüssel für die Baugleissperre       zu entnehmen und die Baugleissperre       abzulegen. Wärterhaltscheiben sind zu entfernen.

Nach Fahrt in das bzw. aus dem Baugleis ist die Baugleissperre wieder aufzulegen und zu verschließen. Wärterhaltscheiben sind wieder aufzustellen. Mit dem freiwerdenden Schlüssel ist die Weiche       aufzuschließen. Das Aufschließen der Weiche und die Wiederaufstellung der Wärterhaltscheiben ist dem Ww zu bestätigen (Eintrag im Fernsprechbuch).

Fall: Einfahrt in das Baugleis

Einfahrt an vorübergehend eingerichteter Zugfolgestelle gemäß Ril 408.1471 Abschnitt 74 Absatz (1)

Beispiel:

Fahrt in den Baugleisabschnitt       (ggf. Benennung oder Feld streichen)aus Richtung

Die Sperrfahrt fährt bis zur vorübergehend eingerichteten Zugfolgestelle (Wärterhaltscheibe) in km      .

Nach mündlicher Zustimmung des Fdl       erfolgt die Weiterfahrt bis zur Baugleisgrenze und anschließend in das Baugleis als Rangierfahrt. Die Rangierfahrt beginnt an der Grenze des Baugleises.

Wärterhaltscheiben sind durch den Mitarbeiter an der Spitze der Rangierfahrt zu entfernen. Nach der Vorbeifahrt ist die Wiederaufstellung der Wärterhaltscheiben dem Fdl zu bestätigen (Eintrag im Zugmeldebuch).

Der Triebfahrzeugführer meldet dem Fdl, dass die Sperrfahrt mit allen Fahrzeugen im Baugleis beendet ist (Eintrag im Zugmeldebuch).

Einfahrt an vorübergehend eingerichteter Zugfolgestelle inkl. Baugleissperre 
Fahrt in den Baugleisabschnitt aus Richtung

Die Sperrfahrt fährt bis zur vorübergehend eingerichteten Zugfolgestelle (Wärterhaltscheibe) in km      .

Nach mündlicher Zustimmung des Fdl       erfolgt die Weiterfahrt bis zur Baugleisgrenze und anschließend in das Baugleis als Rangierfahrt. Die Rangierfahrt beginnt an der Grenze des Baugleises.

Vor der Einfahrt in das Baugleis ist die Baugleissperre       durch      (z.B. Technischer Berechtigter) aufzuschließen und abzulegen. Wärterhaltscheiben sind zu entfernen.

Nach der Vorbeifahrt ist die Baugleissperre wieder aufzulegen und zu verschließen. Der freiwerdende Schlüssel ist vom      (z.B. Technischer Berechtigter) zu verwahren. Die Wiederaufstellung der Wärterhaltscheiben und die Verwahrung des Schlüssels sind dem Fdl zu bestätigen (Eintrag im Zugmeldebuch). Der Triebfahrzeugführer meldet dem Fdl, dass die Sperrfahrt mit allen Fahrzeugen im Baugleis beendet ist.

Fall: Baugleis beginnt direkt an einem oder mit Abstand hinter einem Hauptsignal 
OHNE Baugleissperre

Fahrt in das Baugleis       (ggf. Benennung oder Feld streichen)aus Richtung

- Der Fdl beauftragt den Triebfahrzeugführer mit Befehl 5 von       (Signal oder km: mindestens 200m vor dem Standort der Wärterhaltscheibe, aufgerundet auf den nächsten Hektometer) bis      (Signal oder km, Standort der Wärterhaltscheibe) mit höchstens 20 km/h zu fahren. Als Grund ist im Befehl 95 einzutragen: „Übergang der Zugfahrt in eine Rangierfahrt zur Einfahrt in ein Baugleis“.

- Die Zugfahrt muss vor der Grenze des Baugleises halten.

- Die Rangierfahrt beginnt an der Grenze des Baugleises

- Die aus der Zugfahrt übergehende Rangierfahrt darf vor der vollständigen Vorbeifahrt am Standort der Wärterhaltscheibe nicht verändert werden und muss bis zur vollständigen Ankunft im Baugleis mindestens ein Zeichen des Schlusssignals führen. Die zulässige Geschwindigkeit beträgt 20 km/h.

- Wärterhaltscheiben sind durch den Mitarbeiter an der Spitze der Rangierfahrt nach Zustimmung des Technischen Berechtigten zu entfernen. Die Wiederaufstellung der Wärterhaltscheiben nach der Vorbeifahrt ist dem Fdl zu bestätigen (Eintrag im Zugmeldebuch).

Für die Räumungsprüfung

- darf die Feststellung, dass der Zug mindestens ein Zeichen des Schlusssignals hat, bei der Rangierfahrt getroffen werden (Zugvollständigkeitsmeldung des Tf erforderlich)

- muss festgestellt werden, dass die Wärterhaltscheiben aufgestellt sind

Fall: Baugleis beginnt direkt an einem oder mit Abstand hinter einem Hauptsignal 
MIT Baugleissperre

Fahrt in das Baugleis       (ggf. Benennung oder Feld streichen)aus Richtung

- Der Fdl beauftragt den Triebfahrzeugführer mit Befehl 5 von       (Signal oder km: mindestens 200m vor dem Standort der Wärterhaltscheibe, aufgerundet auf den nächsten Hektometer) bis      (Signal oder km, Standort der Wärterhaltscheibe) mit höchstens 20 km/h zu fahren. Als Grund ist im Befehl 95 einzutragen: „Übergang der Zugfahrt in eine Rangierfahrt zur Einfahrt in ein Baugleis“.

- Die Zugfahrt muss vor der Grenze des Baugleises halten.

- Die Rangierfahrt beginnt an der Grenze des Baugleises.

- Die aus der Zugfahrt übergehende Rangierfahrt darf vor der vollständigen Vorbeifahrt am Standort der Wärterhaltscheibe nicht verändert werden und muss bis zur vollständigen Ankunft im Baugleis mindestens ein Zeichen des Schlusssignals führen. Die zulässige Geschwindigkeit beträgt 20 km/h.

- Durch      (z.B. Technischer Berechtigter) ist die Baugleissperre       aufzuschließen und abzulegen. Wärterhaltscheiben sind nach Zustimmung des Technischen Berechtigten zu entfernen.

- Nach der Vorbeifahrt ist die Baugleissperre wieder aufzulegen und zu verschließen. Der freiwerdende Schlüssel ist vom      (z.B. Technischer Berechtigter) zu verwahren. Die Wiederaufstellung der Wärterhaltscheiben und die Verwahrung des Schlüssels sind dem Fdl zu bestätigen (Eintrag im Zugmeldebuch).

Für die Räumungsprüfung

- darf die Feststellung, dass der Zug mindestens ein Zeichen des Schlusssignals hat, bei der Rangierfahrt getroffen werden (Zugvollständigkeitsmeldung des Tf erforderlich)

- muss festgestellt werden, dass die Wärterhaltscheiben aufgestellt sind

Fall: Ausfahrt aus dem Baugleis

Ausfahrt ohne Baugleissperre

Fahrt aus dem Baugleis       (ggf. Benennung oder Feld streichen)in Richtung

Die Rangierfahrt muss am Ende des Baugleises halten.

Der Fdl darf die Zugfahrt / Sperrfahrt erst zulassen, wenn die Bedingungen hierfür erfüllt sind. Die Zustimmung zur Fahrt aus dem Baugleis gibt der Fdl durch Fahrtstellung 
des Signals       / mündlich. Die Zugfahrt beginnt, wenn die Spitze der Rangierfahrt das Baugleis verlässt.

Vor der Fahrt aus dem Baugleis sind Wärterhaltscheiben durch den Mitarbeiter an der Spitze zu entfernen.

Die zulässige Geschwindigkeit beträgt 20 km/h, bis die Zugfahrt das Baugleis vollständig verlassen hat. Der für die Fahrten im Baugleis zuständige Mitarbeiter darf eine geringere Geschwindigkeit anordnen.

Nach der Vorbeifahrt ist die Wiederaufstellung der Wärterhaltscheiben dem Fdl zu bestätigen (Eintrag im Zugmeldebuch)

Ausfahrt mit Baugleissperre

Fahrt aus dem Baugleis       (ggf. Benennung oder Feld streichen)in Richtung

Die Rangierfahrt muss am Ende des Baugleises halten.

Der Fdl darf die Zugfahrt erst zulassen, wenn die Bedingungen hierfür erfüllt sind. Die Zustimmung zur Fahrt aus dem Baugleis gibt der Fdl durch Fahrtstellung des Signals       / mündlich. Die Zugfahrt beginnt, wenn die Spitze der Rangierfahrt das Baugleis verlässt.

Vor der Fahrt aus dem Baugleis ist durch      (z.B. Technischer Berechtigter) die Baugleissperre       aufzuschließen und abzulegen. Wärterhaltscheiben sind zu entfernen. Die zulässige Geschwindigkeit beträgt 20 km/h, bis die Zugfahrt das Baugleis vollständig verlassen hat. Der für die Fahrten im Baugleis zuständige Mitarbeiter darf eine geringere Geschwindigkeit anordnen.

Nach der Vorbeifahrt ist die Baugleissperre wieder aufzulegen und zu verschließen. Der freiwerdende Schlüssel ist vom       (z.B. Technischer Berechtigter) zu verwahren. Die Wiederaufstellung der Wärterhaltscheiben und die Verwahrung des Schlüssels sind dem Fdl zu bestätigen (Eintrag im Zugmeldebuch).