15.12.2024

Sperrf-UntArbz

### 5.3.	Durchführung von Sperrfahrten während unterbrochener Arbeitszeit

Besetzung der Zugmeldestellen

Die überwachende Zugmeldestelle       muss mindestens solange besetzt sein, wie es für die Meldungen bei Beginn und Ende der Arbeiten sowie für das Beginnen und Beenden von Sperrfahrten erforderlich ist; der Fdl muss alle Sperrfahrten nachweisen.

und (ggf.)

Die andere begrenzende Zugmeldestelle       muss mindestens solange besetzt sein, wie es für das Beginnen und Beenden der Sperrfahrten auf dieser Zugmeldestelle erforderlich ist; der Fdl muss nur die dort beginnenden oder endenden Sperrfahrten nachweisen.

Beginnen und Enden, Abmelden, Rück- oder Weiterfahrt

Solange die überwachende Zugmeldestelle und die andere begrenzende Zugmeldestelle mit einem Fdl besetzt sind, müssen alle Sperrfahrten abgemeldet werden.

und/oder

(wenn keine Blockstellen, Schrankenposten oder Bahnübergangsposten über Zugfahrten

oder Beteiligten von der Rück- oder Weiterfahrt zu benachrichtigen sind)

Wenn nur die überwachende Zugmeldestelle mit einem Fdl besetzt ist,

-	werden Sperrfahrten nicht abgemeldet und nur in das Zugmeldebuch der überwachenden Zugmeldestelle eingetragen,

-	muss die Beendigung der Sperrfahrten nicht der anderen begrenzenden Zugmeldestelle (Fdl      ) gemeldet werden.

oder

(wenn Blockstellen, Schrankenposten oder Bahnübergangsposten über Zugfahrten

oder Beteiligten von der Rück- oder Weiterfahrt zu benachrichtigen sind)

Wenn nur die überwachende Zugmeldestelle mit einem Fdl besetzt ist, müssen Sperrfahrten durch die überwachende Zugmeldestelle zur Verständigung von Blockstelle       / Schrankenposten       / Bahnübergangsposten       /       (andere Beteiligte) abgemeldet werden.

Der Fdl der überwachenden Zugmeldestelle ist vor Rück- oder Weiterfahrt der Sperrfahrten durch den jeweiligen Triebfahrzeugführer von der Rück- oder Weiterfahrt zu informieren und benachrichtigt Blockstelle       / Schrankenposten       / Bahnübergangsposten       /       (andere Beteiligte) von der Rück- oder Weiterfahrt.

Geschwindigkeit

Die zulässige Geschwindigkeit für gezogene Sperrfahrten beträgt 40 km/h.

oder

Die zulässige Geschwindigkeit für Sperrfahrten beträgt 20 km/h.

(rRil 132.0118, Anhang 08, Abschnitt 3 Absatz 2 und 3,)

(es können andere Gründe für niedrigere Geschwindigkeiten oder Fahren auf Sicht vorliegen!)

Nicht gültige Signale

Hauptsignale oder Sperrsignale der begrenzenden Zugmeldestellen sind gültig.

Folgende Hauptsignale oder Sperrsignale am gesperrten Gleis gelten nicht:

-	Bf      : Esig      , Zsig      , Asig      , Sperrsignal

-	Sbk

-	Bk/Abzw/Üst      : Bksig

Der Triebfahrzeugführer ist durch Befehl 95 über die nicht gültigen Hauptsignale oder Sperrsignale zu verständigen.

Nicht gültige Signale in Abschnitt „Text für Befehl 14“ übernehmen!

Gegengleis

Weisungen zur Fahrt auf dem Gegengleis sind durch Befehl 95 zu geben.

Sichern von BÜ

Dem Triebfahrzeugführer ist für das Halten vor dem / den BÜ       Befehl 95 zu erteilen.

(signal- und zuggesteuerten Bahnübergangssicherungsanlagen mit Fernüberwachung, deren Wirksamkeit nicht auf besetzten Betriebsstellen überwacht wird, sowie nicht besetzte Schrankenwärter)

Text für Befehl 95

Angaben aus „nicht geltende Signale“ und „Sichern von BÜ“ übernehmen,

Reihenfolge der Einträge entsprechend des Antreffens durch den Tf einhalten

Hinfahrt:

(bei Sperrfahrten auf Gegengleis hier Regelungen analog Befehl 4 oder 5

für Hinfahrt übernehmen)

Regelungen analog Befehl 4

Sie fahren auf dem Regelgleis von       bis

oder

Sie fahren auf dem Gegengleis von       bis

Regelungen analog Befehl 5

Regelgleis: Sie fahren auf dem Regelgleis und kehren zurück auf dem Gegengleis

oder

Gegengleis: Sie fahren auf dem Gegengleis und kehren zurück auf dem Regelgleis

-	Esig       des Bf       gilt nicht

-	Ls       im Bf       gilt nicht

-	Zsig       im Bf       gilt nicht

-	Asig       im Bf       gilt nicht

-	Sbk       gilt nicht

-	Bksig       auf Bk       gilt nicht

-	Sie müssen zwischen       und       halten vor BÜ  in km      ;
sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.

-	Sie müssen zwischen       und       halten in km      ;
sie dürfen weiterfahren, wenn UT für BÜ  bedient.

-	Sie müssen im Bahnhof       halten vor BÜ  in km      ; 
sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.

-	Sie müssen im Bahnhof       halten in km      ;
sie dürfen weiterfahren, wenn UT für BÜ  bedient.

(bei Aufenthalt in Einschaltstrecken zuggesteuerter BÜ müssen die Texte im

Befehl 14 aufgrund der „Bedienungsanweisungen“ für BÜ erweitert werden

Angaben aus Betriebsstellenbuch / Betra-Antrag übernehmen)

Rückfahrt:

(bei Sperrfahrten auf Gegengleis hier Regelungen analog Befehl 5 für Rückfahrt

übernehmen)

-	Esig       des Bf       gilt nicht

-	Ls       im Bf       gilt nicht

-	Zsig       im Bf       gilt nicht

-	Asig       im Bf       gilt nicht

-	Sbk       gilt nicht

-	Bksig       auf Bk       gilt nicht

-	Sie müssen zwischen       und       halten vor BÜ  in km      ; sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.

-	Sie müssen zwischen       und       halten in km      ;
sie dürfen weiterfahren, wenn UT für BÜ  bedient.

-	Sie müssen im Bahnhof       halten vor BÜ  in km      ; sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.

-	Sie müssen im Bahnhof       halten in km      ;
sie dürfen weiterfahren, wenn UT für BÜ  bedient.