15.12.2024

Berechtigte

## 4.2	Technischer Berechtigter

Bauüberwacher Bahn/Fachbauüberwacher oder zugelassener Mitarbeiter DB InfraGO für die Durchführung von Arbeiten zur Instandhaltung

oder

## 4.2	Uv-Berechtigter

Aufgaben gemäß RRIl 132.0118

Auflistung von bis zu 15 Berechtigten zugelassen

oder

|  | Name | OE / Firma | GSM-R | Rufnummer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

und

Täglich vor / Vor Beginn der Arbeiten, bei jedem Wechsel sowie bei möglichen Abweichungen der Rufnummer meldet sich der Berechtigte gemäß Abschnitt 4.2 beim zuständigen Mitarbeiter gemäß Abschnitt 4.1, der die Meldungen im Fernsprechbuch nachweist.

Und

Der Berechtigte gemäß Abschnitt 4.2 muss während der Arbeitszeit allen Beteiligten namentlich bekannt und für zuständige Mitarbeiter gemäß Abschnitt 4.1 erreichbar sein.

Während der Bauausführung

Für die Beantragung der betrieblichen Maßnahmen, für die Einrichtung und Aufhebung der Sperrung (z.B. Einweisung der Beteiligten, Stellen und Entfernen der Wärterhaltscheiben, Einrichtung des Baugleises) sowie beim Einsatz von Arbeitszügen, Geräten und Maschinen im Baufeld ist die Anwesenheit des Technisch Berechtigten vor Ort erforderlich.

Wenn die Baustelle ruht
Bei planmäßigen Unterbrechungen meldet der Technische Berechtigte dem Fdl, dass die Bauarbeiten eingestellt sind, alle Bauteile und Maschinen außerhalb des Lichtraumprofils des Betriebsgleises abgestellt sind und sich keine Personen im Gefahrenbereich der Gleise aufhalten. Damit ist die weitere Präsenz nicht erforderlich, solange die Baustelle ruht. Erst vor Wiederaufnahme der Arbeiten hat der Technische Berechtigte gemäß 4.2 der Betra den Arbeitsbeginn dem Fdl zu melden.

Mehrere technische Fachdienste

Die für die jeweiligen Fachdienste Verantwortlichen gemäß Abschnitt 7 melden dem Technischen Berechtigten Beginn und Ende der Arbeiten sowie Besonderheiten.

11.12.2022

andereBetra(4.2)

Gesamtverantwortlicher bei gleichzeitigen Arbeiten

(Baubetriebskoordinator legt den Gesamtverantwortlichen fest; Ril 406.1201 Abschnitt 4 Absatz 15)

Bei gleichzeitigen Arbeiten im selben Sperrabschnitt gemäß dieser Betra und Betra       ist der gemäß Betra       zuständige Technische Berechtigte Gesamtverantwortlicher.

(Die Betra Antragsteller aller betroffenen Betra sind in alle Betra-Verteiler

aufzunehmen.)

Die in Betra       / und       jeweils / genannten Technischen Berechtigten geben ihre betrieblichen Vereinbarungen und Meldungen bei gleichzeitigen Arbeiten im selben Sperrabschnitt ausschließlich an den Gesamtverantwortlichen ab.

Meldungen bzw. Vereinbarungen an den / vom zuständigen Mitarbeiter gemäß Abschnitt 4.1 werden ausschließlich über den Gesamtverantwortlichen abgegeben.

Nachweis der Gespräche!

11.12.2022

AbwBauablauf

Abweichungen vom geplanten Bauablauf

Bei Ausfall bzw. Teilausfall der Arbeiten verständigt der Technische Berechtigte

rechtzeitig den zuständigen Mitarbeiter gemäß Abschnitt 4.1

Bei erkennbaren bzw. auftretenden Unregelmäßigkeiten und Verzögerungen im

Bauablauf verständigt der Technische Berechtigte unverzüglich

- die zuständigen Mitarbeiter gemäß Abschnitt 4.1

- die für die Entstörungsveranlassung zuständige Stelle (EVZS)	Tel:

Bei Abweichungen von den betrieblichen Regelungen verständigt der Mitarbeiter gemäß Abschnitt 4.1 unverzüglich die Betriebszentrale.

Die Gründe und der Verursacher sind

- der Entstörungsveranlassung zuständige Stelle (EVZS)		E-Mail/Fax:

- dem      		E-Mail/Fax:

schriftlich mitzuteilen.