15.12.2024

Flankenschutz>60km/h>4‰

### 5.1.	Flankenschutzmaßnahmen

Ril 408.5841 66 (1) b) (mehr als 60 km/h / erhöhte Gefährdung)

Im gemäß Abschnitt 2.2. gesperrten Gleis ist Flankenschutz durch Aufstellen von Wärterhaltscheiben  10 m und 60 m vor dem Grenzzeichen der      (Weiche bzw. Kreuzung im Fahrweg) herzustellen. Die Aufstellung ist dem      (für das Prüfen des Fahrwegs bestimmter Mitarbeiter) zu Beginn der Sperrung und nach jeder Vorbeifahrt einer Rangierfahrt am Standort der Wärterhaltscheiben durch      (z.B. Freimeldeposten) zu bestätigen.

Bis zur 60 m entfernten Wärterhaltscheibe ist das Rangieren somit auch während einer Zugfahrt über die      (Weiche bzw. Kreuzung im Fahrweg) erlaubt. Zwischen der 60 m und der 10 m entfernten Wärterhaltscheibe ist das Rangieren während einer Zugfahrt über die      (Weiche bzw. Kreuzung im Fahrweg) verboten.

Oder (ein Signal gemäß Ril 408.5841 Abschn. 62 c) ersetzt eine Wärterhaltscheibe)
Im gemäß Abschnitt 2.2. gesperrten Gleis ist Flankenschutz durch Aufstellen einer Wärterhaltscheibe  50 m vor dem Signal       / 10 m vor dem Grenzzeichen (mindestens 50 m hinter einem Halt zeigenden Signal) der Weiche      / Kreuzung       herzustellen. Die Aufstellung ist dem      (für das Prüfen des Fahrwegs bestimmter Mitarbeiter) zu Beginn der Sperrung und nach jeder Vorbeifahrt einer Rangierfahrt am Standort der Wärterhaltscheibe durch      (z.B. Freimeldeposten) zu bestätigen.

Bis zur Wärterhaltscheibe / zum       (Signalbezeichnung) ist das Rangieren somit auch während einer Zugfahrt über die      (Weiche bzw. Kreuzung im Fahrweg) erlaubt. Zwischen      (Signalbezeichnung bzw. Wärterhaltscheibe) und      (Signalbezeichnung bzw. Wärterhaltscheibe) ist das Rangieren während einer Zugfahrt über die      (Weiche bzw. Kreuzung im Fahrweg) verboten.