15.12.2024

AP-mit-Fahrweg

### 5.1.	Feststellungen für die Fahrwegprüfung durch Hinsehen treffen

(Weiche gemäß Angaben im Betra-Antrag nicht grenzzeichenfrei isoliert, es sind grundsätzlich beide Spiegelanstriche gemeinsam zu verwenden)

Solange es durch die Fachkraft LST im Arbeits- und Störungsbuch angeordnet ist, muss vor Zulassung einer Zugfahrt über die      (Weiche bzw. Kreuzung im Fahrweg) vom      (z.B. Freimeldeposten) im Auftrag des      (für das Prüfen des Fahrwegs bestimmter Mitarbeiter) durch Hinsehen festgestellt werden, dass

- der Gleis- oder Weichenabschnitt       im Fahrweg (vgl Ril 408.0231 Abschnitt 1 (2)) oder Durchrutschweg (vgl Ril 408.0231 Abschnitt 1 (3)) von       bis      (begrenzende Weichen / Sperrsignale / Wartezeichen / Hauptsignale / Signale Ne 14, z.B. bei Simulation von Achszählern eines Abschnitts der Gleisfreimeldeanlage), sowie

- der einmündende Gleisabschnitt (Abschnitt zwischen Herzstück und Grenzzeichen; Ril 408.0231 Abschnitt 1 (4)) und der Flankenschutzraum (Abschnitt zwischen Grenzzeichen und Flankenschutzeinrichtung, z.B. 10 m entfernte Wärterhaltscheibe; Ril 408.0231 Abschnitt 1 (5)) zwischen Herzstück der Weiche/Kreuzung       und

frei von Fahrzeugen ist.

An den betroffenen Signalen darf Selbststellbetrieb oder Zuglenkung mit Lenkplan nicht eingeschaltet sein.