14.12.2008

Sperr>24Stunden

### 5.3.	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Wirkung von Gleisstromkreisen

in Bahnhöfen und auf Abzweigstellen

(nur bei Vorplanung der Fahrten in gesperrten Gleisen - nicht Baugleise)

Vor Aufhebung der Sperrung gemäß Abschnitt 2.2. ist das gesperrte Gleis durch ein Fahrzeug (nicht Kleinwagen) von       zu befahren.

Wenn das ordnungsgemäße Wirken der Gleisstromkreise für diese Fahrt durch Abschnittsprüfung und ordnungsgemäße Besetztanzeige vom Fdl       festgestellt wurde, sind die betrieblichen Maßnahmen gemäß Ril 408.0625 Abschnitt 1 (3) für den ersten Zug nach Aufhebung der Gleissperrung nicht erforderlich.

(nur bei gesperrten Gleis - nicht Baugleis)

Nach Aufhebung der Sperrung gemäß Abschnitt 2.2. sind die Regelungen gemäß Ril 408.0625 Abs. 1 (3) beachten.