DB InfraGO AG

Anlagen- und Instandhaltungsmanagement

Region West, Netz Hagen

Betra- und Sicherungsplanung

Fehrbelliner Straße 15, 58089 Hagen

Bearbeitung: Dennis Heinze

Telefon: 0152 33114237

Mail: dennis.heinze@deutschebahn.com

Zeichen: I.IA-W-N-HA-B He

Eingang: 	__________________

15.12.2024

Betra Nr. F33      -26

In Kraft ab			..,  : Uhr

Außer Kraft ab			..,  : Uhr

Betriebliche Anordnung für

Betra-Antragsnummer		     
Maßnahmenart			A-Maßnahme

BOB-Nummer

IH-Container ID

VUAT-Nummer

------------------------------------------------------

(Instandhaltung)
IH-Auftragsnummer			     
Bündel					     
(Investiv)
Planungs-IB				     
Projektnummer (PSP-Element)	     
(Leistung für Dritte)
SD-/Kundenauftragsnummer

Zahlungspflichtiger

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 1	Lage der Baustelle, Lageplanskizze

1.1	Lage der Baustelle

|  | VzG-Strecke | Streckenabschnitt/Betriebsstelle, Gleis/Weiche | von km | bis km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 2113 |  |  |  |
| 1.1.2 | 2113 |  |  |  |
| 1.1.3 | 2113 |  |  |  |
| 1.1.4 | 2113 |  |  |  |

### 1.2	Lageplanskizze:	Anlage 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 2	Arbeitszeit, Gleissperrung, Ausschalten der Oberleitung,
Nichtverfügbarkeit sonstiger Bahnanlagen

## 2.1	Arbeitszeit

am       von       Uhr bis       Uhr

vom       um       Uhr bis zum       um       Uhr

vom       bis zum       jeweils von       Uhr bis       Uhr

in den Nächten       bis       jeweils von       Uhr bis       Uhr

vom       um       Uhr bis zum       um       Uhr in mehreren Arbeitsschichten

Der Berechtigte gemäß Abschnitt 4.2 meldet dem zuständigen Mitarbeiter gemäß Abschnitt 4.1, wenn die Arbeiten beendet oder unterbrochen werden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2.2	Dauer der Gleissperrungen / gesperrte Gleise / Weichen

Gleissperrungen sind zwischen dem Berechtigten gemäß Abschnitt 4.2 und dem zuständigen Mitarbeiter gemäß Abschnitt 4.1 zu vereinbaren:

### 2.2.	Streckengleis von       nach

zwischen       und

am       von       Uhr bis       Uhr

vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr

vom       bis       jeweils von       Uhr bis       Uhr

in der Nacht       von       Uhr bis       Uhr

in den Nächten       bis       jeweils von       Uhr bis       Uhr

- durchgehend

- Zugpausen

### 2.2.	Bf / Abzw / Üst       Gleis

von       bis

am       von       Uhr bis       Uhr

vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr

vom       bis       jeweils von       Uhr bis       Uhr

in der Nacht       von       Uhr bis       Uhr

in den Nächten       bis       jeweils von       Uhr bis       Uhr

- durchgehend

- Zugpausen

- Zug- und Rangierpausen

- Rangierpausen

### 2.2.	angrenzende und benachbarte Gleise und Weichen

- bei Bedarf in Zug- und Rangierpausen

### 2.2.	sonstige angrenzende und benachbarte Gleise und Weichen

- bei Bedarf in Zug- und Rangierpausen

### 2.2.	Bf / Abzw / Üst       Weichenverbindung       zur Weiche

Die Weichenverbindung       bleibt nach Beendigung der Arbeiten bis      (z.B. Hinweis auf andere Betra) gesperrt.

-----------------------------------------------------------------------------------------

11.12.2022

SperrBedarf

Bei Bedarf sind die o.g. Gleise während der Arbeitszeit gemäß 2.1 in geeigneten Zug- und Rangierpausen zu sperren.

15.12.2019

SperrUV

Die Gleissperrung gemäß Abschnitt 2.2. erfolgt ausschließlich zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung.

15.12.2024

Baugleis(2.2)

Das gesperrte Gleis wird zum Baugleis       (Bezeichnung bei mehreren Bgl) erklärt.

oder

Die gesperrten Gleise werden zu/m Baugleis/en      (Bezeichnung bei mehreren Bgl)  erklärt.

oder

Im gesperrten Gleis wird der Abschnitt von km       bis km       zum Baugleis      (Bezeichnung bei mehreren Bgl)  erklärt.

oder

Das gesperrte Gleis gemäß Abschnitt 2.2. wird für die Überführung von schienengebundenen Geräten zum Baugleis      (Bezeichnung bei mehreren Bgl)  erklärt.

oder

Im gesperrten Gleis wird der Abschnitt von km       bis km       für die Überführung von schienengebundenen Geräten zum Baugleis      (Bezeichnung bei mehreren Bgl)  erklärt.

15.12.2024

SperrTab

(oder gesamthaft in Tabellenform)

(Während unterbrochener Arbeitszeit sind Nachbargleise gemäß Ril 408.1481 zu sperren!)

Gleissperrungen sind zwischen dem Berechtigten gemäß Abschnitt 4.2 und dem zuständigen Mitarbeiter gemäß Abschnitt 4.1 zu vereinbaren:

|  | Umfang | Zeitraum | Zp | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. |  |  |  | (Bezeichnung bei mehreren Bgl) |

Zp = Zugpausen bzw. Zug- und Rangierpausen

Nachfolgend genannte Gleise werden ausschließlich zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung gesperrt:

|  | Umfang | Zeitraum | Zp | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. |  |  |  |  |

Zp = Zugpausen bzw. Zug- und Rangierpausen

-----------------------------------------------------------------------------------------

## 2.3	Dauer der Ausschaltung der Oberleitung mit Angaben der Schaltgruppen

Achtung!

Die Arbeiten finden teilweise unter eingeschalteter Oberleitung statt.

Genehmigungs-Nr. der Zentralschaltstelle (Zes) DB Energie:

Auflagen Zes:

Es werden ausgeschaltet und profilfrei geerdet / geerdet:

-	der Schaltabschnitt       der freien Strecke       -      
vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr.

-	die Schaltabschnitte       und       der freien Strecke       -      
vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr.

-	die freie Strecke       -       vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr.

-	die Schaltgruppe/n       im Bf       vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr.

- durchgehend

- Zugpausen

- Zug- und Rangierpausen

- bei Bedarf

Änderung des Übersichtsplanes mit Schaltanweisung (Ebsü) des Bf      , gültig ab       beachten.

-----------------------------------------------------------------------------------------

15.12.2019

angehängteGruppen

Während der Ausschaltungen der Schaltgruppe/n       ist /sind als

„angehängte Schaltgruppen“ ausgeschaltet

-	der Schaltabschnitt       der freien Strecke       -      .

-	die Schaltabschnitte       und       der freien Strecke       -

-	die freie Strecke       -      .

-	die Schaltgruppe/n       im Bf      .

-----------------------------------------------------------------------------------------

11.12.2022

Oberleitung24Std

Oberleitung länger als 24 Stunden ausgeschaltet (Ril 460.0204):

Standorte der Fahrleitungssignale El 6:

Am Gleis / Weiche       in km       Pfeil links/rechts/gerade

Die Aufstellung und Entfernung der Fahrleitungssignale ist dem zuständigen Mitarbeiter gemäß Abschnitt 4.1 vom Technischen Berechtigten zu bestätigen. Eintrag im Fernsprechbuch!

-----------------------------------------------------------------------------------------

10.12.2023

Ausschaltung-Sonst-Ltg

## 2.	Dauer der Ausschaltung sonstiger Anlagenteile des Oberleitungsnetzes

(z. B. Speiseleitung, Angaben möglichst in zeitlicher Abfolge)

Genehmigungs-Nr. der Zentralschaltstelle (Zes) DB Energie:      
Auflagen Zes:

Während der Arbeiten oder

Während der Gleissperrung/en gemäß Abschnitt 2.2. oder

Während der Ausschaltung/en der Oberleitung gemäß Abschnitt 2.3. oder

Vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr

wird – bei Bedarf – die      leitung von       nach       / zwischen       und       ausgeschaltet und geerdet.

-----------------------------------------------------------------------------------------

10.12.2023

StromloseNebenverbraucher

## 2.	Stromlose Weichenheizungen, Nebenverbraucher oder Netzersatzversorgungen
	von Stellwerken aufgrund ausgeschalteter Oberleitung

Während der Ausschaltung der Schaltgruppe/n

ist/sind die Weichenheizung/en / Weichenheizanlage       stromlos.

Ersatzmaßnahme:

(z. B. Einsatz von Räumkräften)

Während der Ausschaltung der Schaltgruppe       ist

freier Text

Ersatzmaßnahme:

(z. B. Einsatz von Räumkräften)

-----------------------------------------------------------------------------------------

11.12.2022

AusbauWeichenheizung

## 2.	Aus- / Einbau von Weichenheizungen

Die Weichenheizung der Weiche       ist vor Beginn der Arbeiten

durch       aus- und nach Beendigung der Arbeiten wieder einzubauen.

-----------------------------------------------------------------------------------------

12.12.2021

Heißläuferortung

## 2.	Ausbau / Außerbetriebsetzung von

Heißläuferortungsanlagen (HOA) / Festbremsortungsanlagen (FBOA) / Detektionsanlagen für unrunde Räder (DAFUR)

Die HOA/FBOA/DAFUR im Gleis       in km

wird vor Beginn der Arbeiten am       um       Uhr durch

ausgebaut / außer Betrieb gesetzt

und nach Beendigung der Arbeiten am       bis       Uhr

wieder eingebaut / in Betrieb genommen.

Maßnahmen:

(Verlegung der HOA/FBOA/DAFUR in das benachbarte zu befahrende Gleis / Einsatz von Zugbeobachtern / Zugbeobachtung durch Fdl gemäß örtlichen Zusätzen zur Ril 484)

-----------------------------------------------------------------------------------------

10.12.2017

ETCSaußerBetrieb

## 2.	Sperrung der ETCS-Zentrale

Auf Strecken mit ETCS Level 2 ohne ortsfeste Signale (L2oS)

Die ETCS-Zentrale       ist vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr gesperrt.

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 3	Geschwindigkeitseinschränkungen und andere Besonderheiten für Zugfahrten

## 3.1	Standorte der Langsamfahr- und Fahrleitungssignale, Zugbeeinflussung

## 3.1.	Langsamfahrstellen

(in zeitlicher Abfolge, bei mehreren Einträgen ggfs. mehrfach aufführen)

Vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr:

Züge auf dem Regelgleis von       nach

und/oder

Züge auf dem Gegengleis von       nach

und/oder(eingleisige Strecken)

Züge von       nach

oder

Züge im durchgehenden Hauptgleis       des Bf

und/oder

Züge im durchgehenden Hauptgleis       der Gegenrichtung des Bf

von km       bis km      	-       m -	      km/h

von km       bis km       (Schutz-Lfst)	-       m -	      km/h

von km       bis km       (Spätablenkung)	-       m -	      km/h

(bei Zugfahrten auf besonderen Auftrag beträgt die Geschwindigkeit 40 km/h, Ril 819.1310 lässt für einzurichtende Lfst bis zu 70 km/h zu)

von km       bis km       (Zustand nach Oberbauarbeiten)	-       m	      km/h

(Beginn Nachlauf Lfst ca. 3 Stunden vor Ende der geplanten Bauarbeiten)

(Auflistung in Textform)

Standorte der Lf-Signale / PZB-Sicherung:

Lf 1   mit Kennziffer 	am Gleis	in km      	rechts / links

Lf 1w m. Kennziffer 	am Gleis	in km      	rechts / links

Lf 2	am Gleis	in km      	rechts / links

Lf 2w	am Gleis	in km      	rechts / links

Lf 3	am Gleis	in km      	rechts / links

(alternativ: Auflistung in Tabellenform)

Standorte der Lf-Signale / PZB-Sicherung:

| Lf-Signal | Kennziffer | in km | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Lf 1 |  |  |  |
| Lf 1w |  |  |  |
| Lf 2 |  |  |  |
| Lf 2w |  |  |  |
| Lf 3 |  |  |  |

(alternativ: bei freigegebener Skizze, z.B. aus 819.1305V01)

Anlage       enthält die Skizze mit den Standorten der Langsamfahrsignale

(Die nachfolgend genannten Sicherungsmöglichkeiten sind den aufzuführenden

Lf-Signalisierungen jeweils direkt zuzuordnen)

Die PZB-Ausrüstung erfolgt gemäß Vordruck 819.1305V10 / freigegebener Ausführungsplanung.

Oder

Die Langsamfahrstelle gilt nur für Züge mit Neigetechnik.

Und/oder

Auf PZB-Sicherung wird verzichtet.

Und/oder

Reine LZB-/ETCS-Langsamfahrstellen

vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr

Langsamfahrstelle im Gleis       -

von km       bis km       					-       m -       km/h

### 3.1.	Zugfahrten mit gesenktem Stromabnehmer

Vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr

müssen elektrisch beförderte Züge von       nach      / im Bf       / auf der Üst       / auf der Abzw       / über die Weichenverbindung       / nach Gleis       / den Gleisabschnitt von km       bis km      mit Schwung durchfahren.

(La Anmeldung E/M Technik erforderlich)

-> Verschieben nach 3.2 und mit Aufstellung von El-Signalen zusammenführen

Standorte der El-Signale:

El 3 	am Gleis       	in km       	rechts / links

El 3 wiederholt	am Gleis       	in km       	rechts / links       
El 4 	am Gleis       	in km       	rechts / links

El 5 	am Gleis       	in km       	rechts / links

### 3.1.	Aufstellung und Entfernung der Langsamfahr- / Fahrleitungssignale

Die Aufstellung und Entfernung der Langsamfahr- / Fahrleitungssignale ist dem zuständigen Mitarbeiter gemäß Abschnitt 4.1 vom Technischen Berechtigten zu bestätigen. Eintrag im Fernsprechbuch!

10.12.2017

LZBaußerBetrieb

### 3.1.	Außerbetriebnahme der LZB / ETCS-Führung

(nicht auf Strecken mit ETCS L2oS)

Vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr:

Züge von       nach       fahren von km / Signal       bis km / Signal       vorübergehend nicht anzeigegeführt.

10.12.2017

GNTaußerBetrieb

### 3.1.	Außerbetriebnahme der GNT

Vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr:

Züge von       nach       dürfen von km       bis km       vorübergehend nicht bogenschnell fahren.

15.12.2024

LZB-Eing

### 3.1.	LZB-Eingaben

Vordrucke mit LZB-Eingabetexten zum Einrichten von Linienleiterschleifensperren / vorübergehenden Langsamfahrstelle / n siehe Anlage      .

Der Berechtigte gemäß Abschnitt 4.2 beantragt die Einrichtung beim zuständigen Fdl.

Eingabe, Nachweis und Löschung der LZB-Eingaben erfolgt durch den LZB-Bediener       auf Veranlassung des zuständigen Fdl.

Bei Überschneidungen mit LZB-Langsamfahrstellen, die nicht in der Anlage       berücksichtigt sind, veranlasst der LZB-Bediener, dass die Eingabetexte gemäß Ril 482.7122 geändert werden und informiert hierüber den zuständigen Fdl.

Den Vollzug der LZB-Eingaben bestätigt der zuständige Fdl (nach Bestätigung durch den LZB-Bediener) dem Berechtigten gemäß Abschnitt 4.2.

31.07.2023

LZB-Lösch

### 3.1.	Löschung von LZB-Eingaben

Der zuständige Fdl löscht die / veranlasst die Löschung der LZB-Langsamfahrstelle/n / Linienleiterschleifensperre/n nachdem der Berechtigte gemäß Abschnitt 4.2 der Löschung zugestimmt hat.

31.07.2023

ETCS-R

### 3.1.	Eingaben von ETCS-Restriktionen

ETCS-Eingabebelege für ETCS-Sperre (ES) / vorübergehende Langsamfahrstellen (Lfst) / Bereiche mit gestörter Funkversorgung (BgF) / Hauptschalter Aus „HA“ / Bügel Ab „BA“ siehe Anlage      .

Der Berechtigte gemäß Abschnitt 4.2 fordert zeitnah vor der geplanten Restriktion unter Angabe der Art der Restriktion den zuständigen Fdl       zur Aktivierung dieser auf und teilt den zuständigen Fdl       die Prüfsumme mit.

Die Aktivierung der geplanten Restriktion meldet der zuständige Fdl       dem Technischen Berechtigten mit folgendem Wortlaut:

„ETCS-Restriktion mit der Prüfsumme (     )-(     ) ist Aktiv“.

Stimmt die Prüfsumme des Eingabebelegs mit der vom Fdl genannten überein, bestätigt der Berechtigte gemäß Abschnitt 4.2 die Richtigkeit der Aktivierung durch Wiederholen des Wortlauts.

31.07.2023

DeaktivierungETCS-R

### 3.1.	Deaktivierung von ETCS-Restriktionen

Der zuständige Fdl deaktiviert die ETCS-Restriktionen, nachdem der Berechtigte gemäß Abschnitt 4.2 der Deaktivierung zugestimmt hat:

„Deaktivierung der ETCS-Restriktion mit der Prüfsumme (     )-(     ) wird zugestimmt.“

15.12.2019

Arb.Balisen

### 3.1.	Änderung der ETCS-/GNT-Streckenausrüstung

Die ETCS-Balisentechnik / GNT-Datenpunkte wird / werden am       ab       Uhr vorübergehend / geändert / und am       bis       Uhr wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt.

11.12.2022

Ausfall-Zugfunk

### 3.1.	Nichtverfügbarkeit des Zugfunks

Am       von       Uhr bis       Uhr

Vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr steht der Zugfunk

zwischen       und       (zwischen km       und km      )

zeitweise nicht zur Verfügung.

Die Bekanntgabe des Ausfalls in der La ist i. d. R. nur erforderlich,

wenn die Ausfallzeit des Funks größer als 30 Minuten ist.

Ist der betroffene Bereich mit gestörter GSM-R-Funkversorgung kürzer als 8 km bzw. bei Strecken mit zulässiger Streckengeschwindigkeit > 160 km/h kürzer als 15 km, darf kein Eintrag „Umschalten in P-GSM-D“ in der La aufgenommen werden.

-----------------------------------------------------------------------------------------

## 3.2	Angaben für die La

Sofern ausschließlich ein oder mehrere Geschwindigkeitseinträge in der La erforderlich sind, können diese auch direkt in Abschnitt 3.1 unter die Standorte der Lf-Signale eingefügt werden.

Siehe Abschnitt 3.1

oder

Entfällt

oder

Siehe Anlage

oder

14.12.2008

La-Angaben

> La-Strecke       a       -       (La Bereich      )

> La-Strecke       b       -      (La Bereich      )

10.12.2023

kurzfristÄndLa

Späterer Beginn, vorzeitiges Ende oder kurzfristiger Ausfall der Arbeiten

Werden Langsamfahrstellen / Schwungfahrabschnitte vorzeitig aufgehoben oder nicht eingerichtet, sind die Signale Lf 1 / El 3 als ungültig zu kennzeichnen.

Der Fdl / Ww       verständigt den Triebfahrzeugführer über Abweichungen von sonstigen in der La bekannt gegebenen Betriebsregelungen und/oder anderen Besonderheiten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 4	Zuständige Berechtigte

## 4.1	Fahrdienstleiter / Weichenwärter / Zugleiter / Betrieblich örtlich zuständiger Mitarbeiter

### 4.1.	Betrieblich örtlich zuständiger Mitarbeiter (BözM)

### 4.1.	Weichenwärter (Ww)

### 4.1.	überwachende Zugmeldestelle

Fdl

### 4.1.	Kontaktstelle

Fdl

für Meldungen über Unregelmäßigkeiten oder Unfälle und Einleitung der nach Richtlinie 423 erforderlichen Maßnahmen während der Abwesenheit des Fdl der überwachenden Zugmeldestelle

## 4.1	Fahrdienstleiter Hohenlimburg „Hf“

GSM-R 726 805 02 /  intern 9491-2527  extern 02331-205-2527

Rückfallebene: 726 805 32 Handy: 0151-2740 3037

für alle betrieblichen Aufträge, Meldungen und Vorgänge

## 4.1	Fahrdienstleiter Hagen-Vorhalle Stw „Vof 1“

GSM-R 720 115 02 /  intern 9491-3116  extern 02331-205-3116,

Rückfallebene: 720 115 32, Mobil 0151-2740 3030

für alle betrieblichen Aufträge, Meldungen und Vorgänge

## 4.1	Fahrdienstleiter Hagen-Vorhalle Stw „Vof 2“

GSM-R 720 114 02 /  intern 9491-3116  extern 02331-205-3116,

Rückfallebene: 720 114 32, Mobil 0151-2740 3031

für alle betrieblichen Aufträge, Meldungen und Vorgänge

## 4.1	Fahrdienstleiter Hagen-Vorhalle Stw „Vwf“

GSM-R 720 305 02 /  intern 9491-3114  extern 02331-205-3114,

Rückfallebene: 720 305 32, Mobil 0151-2740 3033

für alle betrieblichen Aufträge, Meldungen und Vorgänge

## 4.1	Fahrdienstleiter Hagen Gbf Stw „Hgf“

GSM-R 726 816 02 /  intern 9491-2311  extern 02331-205-2311,

Rückfallebene: 726 816 32, Mobil 0151-2740 3027

für alle betrieblichen Aufträge, Meldungen und Vorgänge

## 4.1	Fahrdienstleiter Hagen-Kabel „Kf“

GSM-R 720 304 02/  intern 9491-2112  extern 02331-205-2112,

Rückfallebene: 720 304 32, Mobil 0151-2740 3029

für alle betrieblichen Aufträge, Meldungen und Vorgänge

## 4.1	Fahrdienstleiter Hagen Hbf „Hpf Ost“

GSM-R 720 109 02/  intern 9491-1216  extern 02331-205-1216,

Rückfallebene: 720 109 32

für alle betrieblichen Aufträge, Meldungen und Vorgänge

## 4.1	Fahrdienstleiter Hagen Hbf „Hpf West“

GSM-R 720 110 02/  intern 9491-1215  extern 02331-205-1215,

Rückfallebene: 720 110 32

für alle betrieblichen Aufträge, Meldungen und Vorgänge

## 4.1	Fahrdienstleiter Hagen Hbf „Hpf Strecke“

GSM-R 720 111 02/  intern 9491-1214  extern 02331-205-1214,

Rückfallebene: 720 111 32

für alle betrieblichen Aufträge, Meldungen und Vorgänge

## 4.1	Fahrdienstleiter Hagen Hbf „UZ Schwerte“

GSM-R 720 112 02/  intern 9491-1213  extern 02331-205-1213,

Rückfallebene: 720 112 32

für alle betrieblichen Aufträge, Meldungen und Vorgänge

## 4.1	Fahrdienstleiter Finnentrop Fdl 1 „Ff“

GSM-R 726 804 02/  intern 9490-156  extern 02721-604-156,

Rückfallebene: 726 804 32 Handy: 0151 2740 3001

für alle betrieblichen Aufträge, Meldungen und Vorgänge

## 4.1	Fahrdienstleiter Finnentrop Fdl 2 „Ff“

GSM-R 726 803 02/  intern 9490-156  extern 02721-604-156,

Rückfallebene: 726 803 32 Handy: 0151 2740 3002

für alle betrieblichen Aufträge, Meldungen und Vorgänge

## 4.1	Fahrdienstleiter Witten Hbf „Wif“

GSM-R 720 306 02/  intern 9460-381  extern 02302-1710-381,

Rückfallebene: 720 306 32

für alle betrieblichen Aufträge, Meldungen und Vorgänge

## 4.2	Technischer Berechtigter

## 4.2	Uv-Berechtigter

|  | Name | OE / Firma | GSM-R (01835 - ) | Rufnummer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

Täglich vor / Vor Beginn der Arbeiten, bei jedem Wechsel sowie bei möglichen Abweichungen der Rufnummer meldet sich der Berechtigte gemäß Abschnitt 4.2 beim zuständigen Mitarbeiter gemäß Abschnitt 4.1, der die Meldungen im Fernsprechbuch nachweist.

Der Berechtigte gemäß Abschnitt 4.2 muss während der Arbeitszeit allen Beteiligten namentlich bekannt und für zuständige Mitarbeiter gemäß Abschnitt 4.1 erreichbar sein.

Während der Bauausführung

Für die Beantragung der betrieblichen Maßnahmen, für die Einrichtung und Aufhebung der Sperrung (z.B. Einweisung der Beteiligten, Stellen und Entfernen der Wärterhaltscheiben, Einrichtung des Baugleises) sowie beim Einsatz von Arbeitszügen, Geräten und Maschinen im Baufeld ist die Anwesenheit des Technisch Berechtigten vor Ort erforderlich.

Wenn die Baustelle ruht
Bei planmäßigen Unterbrechungen meldet der Technische Berechtigte dem Fdl, dass die Bauarbeiten eingestellt sind, alle Bauteile und Maschinen außerhalb des Lichtraumprofils des Betriebsgleises abgestellt sind und sich keine Personen im Gefahrenbereich der Gleise aufhalten. Damit ist die weitere Präsenz nicht erforderlich, solange die Baustelle ruht. Erst vor Wiederaufnahme der Arbeiten hat der Technische Berechtigte gemäß 4.2 der Betra den Arbeitsbeginn dem Fdl zu melden.

Mehrere technische Fachdienste

Die für die jeweiligen Fachdienste Verantwortlichen gemäß Abschnitt 7 melden dem Technischen Berechtigten Beginn und Ende der Arbeiten sowie Besonderheiten.

11.12.2022

andereBetra(4.2)

Gesamtverantwortlicher bei gleichzeitigen Arbeiten

(Baubetriebskoordinator legt den Gesamtverantwortlichen fest; Ril 406.1201 Abschnitt 4 Absatz 15)

Bei gleichzeitigen Arbeiten im selben Sperrabschnitt gemäß dieser Betra und Betra       ist der gemäß Betra       zuständige Technische Berechtigte Gesamtverantwortlicher.

(Die Betra Antragsteller aller betroffenen Betra sind in alle Betra-Verteiler

aufzunehmen.)

Die in Betra       / und       jeweils / genannten Technischen Berechtigten geben ihre betrieblichen Vereinbarungen und Meldungen bei gleichzeitigen Arbeiten im selben Sperrabschnitt ausschließlich an den Gesamtverantwortlichen ab.

Meldungen bzw. Vereinbarungen an den / vom zuständigen Mitarbeiter gemäß Abschnitt 4.1 werden ausschließlich über den Gesamtverantwortlichen abgegeben.

Nachweis der Gespräche!

Abweichungen vom geplanten Bauablauf

Bei Ausfall bzw. Teilausfall der Arbeiten verständigt der Technische Berechtigte

rechtzeitig den zuständigen Mitarbeiter gemäß Abschnitt 4.1

Bei erkennbaren bzw. auftretenden Unregelmäßigkeiten und Verzögerungen im

Bauablauf verständigt der Technische Berechtigte unverzüglich

- die zuständigen Mitarbeiter gemäß Abschnitt 4.1

die für die Entstörungsveranlassung zuständige Stelle (EVZS)

Tel: 9481-1211 Post: 0203-3017 1211

Die Gründe und der Verursacher sind

- der Entstörungsveranlassung zuständige Stelle (EVZS)

E-Mail: DatenAVE.RB.West@deutschebahn.com

Fax: intern 9481-1210, extern 0203-3017 1210

- dem Baubetriebskoordinator

Denis Poettker: Strecke 2800 – Altena, Werdohl, Finnentrop, Grevenbrück, Meggen, Altenhundem, Welschen-Ennest

Thomas Laxy: Vorhalle, Hagen Hbf, Hagen Gbf, Haspe, Hengstey, Hohensyburg, Eckesey, Rehsiepen, Heubing, Herdecke

Martin Ehrke: Westhofen, Schwerte, Heide, Hörde, Signal Iduna Park, Schwerte Ost, Kalthof, Iserlohn, Kabel, Halden, Hohenlimburg, Letmathe

E-Mail: Thomas.Laxy@deutschebahn.com

schriftlich mitzuteilen.

## 4.3	Schaltantragsteller

Schaltantragsteller ist der Fdl       gemäß Abschnitt 4.1

oder

Schaltantragsteller ist der Technische Berechtigte gemäß Abschnitt 4.2

oder

Schaltantragsteller stellt OE / Firma

oder

| Name | OE / Firma | GSM-R (01835 - ) | Rufnummer |
| --- | --- | --- | --- |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 5	Betriebliche Regelungen

## 5.1	Regelungen für die Sicherung des Bahnbetriebes

### 5.1.1	Grundsatz

Die Meldungen des Berechtigten gemäß Abschnitt 4.2 entbinden den zuständigen Mitarbeiter gemäß Abschnitt 4.1 nicht davon, die Einträge im Arbeits- und Störungsbuch, Nachweis der vorübergehenden Änderungen und anderen betrieblichen Unterlagen zu beachten.

### 5.1.2	Fernmündliche Aufträge und Meldungen

Der Berechtigte gemäß Abschnitt 4.2 führt eine Unterlage analog des Fernsprechbuchs

- zum Nachweis der Aufträge und Meldungen an den Fdl / Ww / Gesamtverantwortlichen sowie

- zur Dokumentation von Beauftragungen und Meldungen anderer Beteiligter

Alle betrieblichen Gespräche müssen über GSM-R-Betriebsfunk geführt werden.

### 5.1.	Beginn der Arbeiten

Die Arbeiten im Gleisbereich dürfen erst beginnen, wenn

-	alle betrieblichen Voraussetzungen für den Beginn der Arbeiten erfüllt sind

-	die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen eingeführt sind

-	der zuständige Mitarbeiter gemäß Abschnitt 4.1 dem Berechtigten gemäß Abschnitt 4.2 die Zustimmung erteilt hat

-	der zuständige BözM vom Technischen Berechtigten verständigt wurde

15.12.2024

Softwarewechsel ESTW

### 5.1.	ESTW-Softwarewechsel

(Angaben gemäß Betra-Antrag)

oder

Erfassung belegter Gleise

Vor Beginn des Softwarewechsels muss der zuständige Fdl besetzte Gleise mit der dazugehörigen Zugnummer im Fernsprechbuch erfassen

oder

Vor Beginn des Softwarewechsels sind besetzte Gleise durch eine Hardcopy aller Lupenbilder zu erfassen

oder

Vor Beginn des Softwarewechsels sind Gleisbelegungen in einer „Gleisbesetztmeldetabelle“ zu erfassen

Fahrten ausschließen

Vor der Zustimmung des zuständigen Fdl zur Durchführung des Softwarewechsels hat dieser zu überprüfen und sicherzustellen, dass im gesamten Stellbereich und auf den zuführenden Gleisen keine Zug- oder Rangierfahrten zugelassen sind (Gleise dürfen besetzt sein).

Erst nach erfolgreichem Softwarewechsel und Zustimmung des Technischen Berechtigten, dürfen wieder Fahrzeugbewegungen stattfinden.

Abgleich der Gleisbelegung nach dem Softwarewechsel

Nach Inbetriebnahme der Rechneranlagen sind als besetzt angezeigte Gleise mit der vor Beginn der Arbeiten erfassten Gleisbelegung abzugleichen.

Merkhinweise und Sperren sind einzugeben.

Und (Angaben im Betra-Antrag erforderlich!)

Besondere Auflagen / Bedingungen:

13.12.2015

SperrETCS-Z

### 5.1.	Beginn der Arbeiten mit Sperrung der ETCS-Zentrale

Die Arbeiten dürfen erst begonnen werden, wenn die Sperrung der ETCS-Zentrale im Einvernehmen mit der BZ aktiviert wurde und alle ETCS-geführten Zugfahren den Bereich dieser ETCS-Zentrale geräumt haben bzw. halten bleiben.

15.12.2024

TüFa

### 5.1.	Außerbetriebsetzung der Technische Überwachung Fahrweg (TüFa)

Die TüFa wird für die Dauer der Arbeiten durch       vorübergehend außer Betrieb gesetzt.

09.12.2018

Aufstell-Sh2-Fernbedien

### 5.1.	Abriegeln gesperrter Gleise in einem Bahnhof / auf einer Abzweigstelle / auf einer Überleitstelle

Der zuständige Fdl beauftragt den Technischen Berechtigten, die Abriegelung des / der gemäß Abschnitt 2.2. gesperrte/n Gleises / Gleise durch Aufstellung von Wärterhaltscheiben in Höhe des / der      (z.B. Signal, Grenzzeichen oder Spitze einer Weiche) / in km       zu veranlassen.

Die Aufstellung ist dem zuständigen Fdl zu bestätigen. Eintrag im Fernsprechbuch!

(Der Textbaustein ist anzuwenden, wenn das Erfordernis des Aufstellens von Wärterhaltscheiben (Signal Sh2) gemäß Ril 408.0471 Abschnitt 2 (2) a) 2. Durch den zuständigen Fdl gegeben ist, dieser jedoch aufgrund der Örtlichkeiten (z.B. fernbedient) dies nicht selbst umsetzen kann)

oder

(Abriegeln durch Handverschluss)

Für die Dauer der Sperrung gemäß Abschnitt 2.2. ist durch       die Weiche       in der Stellung zur Fahrt nach links / rechts mit       (Handverschluss) zu verschließen.

Die Schlüssel sind (Person/Ortsangabe)       zu übergeben.

(Ril 408.0471, Abschnitt 2 (2) a) 3.)

oder

(Abriegeln durch Gleissperrenschloss)

Für die Dauer der Sperrung gemäß Abschnitt 2.2. ist durch       die Gleissperre       in aufliegender Stellung mit Gleissperrenschloss zu verschließen.

Die Schlüssel sind (Person/Ortsangabe)       zu übergeben.

(Ril 408.0471, Abschnitt 2 (2) a) 3.)

15.12.2019

Sicherungstechn.Maßnahmen

### 5.1.	Änderungen von LST-Anlagen

LST-Anlagen werden gemäß Verfahrensanweisung für vorübergehende Änderungen bei Arbeiten(standardisierte Verfahren) / freigegebener Ausführungsplanung geändert:

-	     (Angabe der betroffenen LST-Anlagen)

-

-

13.12.2020

AufgehSigabh

### 5.1.	Aufgehobene Signalabhängigkeit

Während der Arbeiten oder

Während der Sperrung gemäß Abschnitt 2.2. oder

Vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr

wird die Signalabhängigkeit der Weiche(n)       zeitweise / von       (Datum/Uhrzeit) bis       (Datum/Uhrzeit) aufgehoben.

15.12.2019

FlankenschutzRangierverbot

### 5.1.	Flankenschutzmaßnahmen

wenn Flankenschutzeinrichtungen vorübergehend nicht wirken (z.B. Signalabhängigkeit aufgehoben) und Maßnahmen gemäß Ril 408.5841 Abschnitt 66 nicht erforderlich oder nicht möglich sind

Während einer Zugfahrt auf Signal       nach Gleis       / in Richtung       ist das Rangieren im Gleis       verboten.

15.12.2024

FlankenschutzBauGs

### 5.1.	Flankenschutzmaßnahmen

wenn Fahrzeuge im Baugleis abgestellt werden sollen und keine Weichen oder Gleissperren zum Schutz der Zugfahrten vor Fahrzeugbewegungen aus dem Baugleis vorhanden sind (Ril 408.1471 Abschnitt 79(6))

Im gemäß Abschnitt 2.2. gesperrten Gleis wird die ferngestellte / ortsgestellte Baugleissperre Gs             m vor dem Grenzzeichen der Weiche       eingebaut (siehe Lageplanskizze).

Und (wenn keine erhöhte Gefährdungsmöglichkeit gemäß Ril 408.5841 Abschn. 63 Abs. 1 Nr. 2 besteht)

Das Rangieren bis zur Gleissperre ist somit auch während einer Zugfahrt über die      (Weiche bzw. Kreuzung im Fahrweg) erlaubt.

15.12.2024

Flankenschutz≤60km/h≤4‰

### 5.1.	Flankenschutzmaßnahmen

Ril 408.5841 66 (1) a) (bis 60 km/h / geringe Gefährdung)

Im gemäß Abschnitt 2.2. gesperrten Gleis ist Flankenschutz durch Aufstellen einer Wärterhaltscheibe  10 m vor dem Grenzzeichen der      (Weiche bzw. Kreuzung im Fahrweg) herzustellen. Die Aufstellung ist dem      (für das Prüfen des Fahrwegs bestimmter Mitarbeiter) zu Beginn der Sperrung und nach jeder Vorbeifahrt einer Rangierfahrt am Standort der Wärterhaltscheibe durch      (z.B. Freimeldeposten) zu bestätigen.

Bis zur 10 m entfernten Wärterhaltscheibe ist das Rangieren somit auch während einer Zugfahrt über die      (Weiche bzw. Kreuzung im Fahrweg) erlaubt.

15.12.2024

Flankenschutz>60km/h>4‰

### 5.1.	Flankenschutzmaßnahmen

Ril 408.5841 66 (1) b) (mehr als 60 km/h / erhöhte Gefährdung)

Im gemäß Abschnitt 2.2. gesperrten Gleis ist Flankenschutz durch Aufstellen von Wärterhaltscheiben  10 m und 60 m vor dem Grenzzeichen der      (Weiche bzw. Kreuzung im Fahrweg) herzustellen. Die Aufstellung ist dem      (für das Prüfen des Fahrwegs bestimmter Mitarbeiter) zu Beginn der Sperrung und nach jeder Vorbeifahrt einer Rangierfahrt am Standort der Wärterhaltscheiben durch      (z.B. Freimeldeposten) zu bestätigen.

Bis zur 60 m entfernten Wärterhaltscheibe ist das Rangieren somit auch während einer Zugfahrt über die      (Weiche bzw. Kreuzung im Fahrweg) erlaubt. Zwischen der 60 m und der 10 m entfernten Wärterhaltscheibe ist das Rangieren während einer Zugfahrt über die      (Weiche bzw. Kreuzung im Fahrweg) verboten.

Oder (ein Signal gemäß Ril 408.5841 Abschn. 62 c) ersetzt eine Wärterhaltscheibe)
Im gemäß Abschnitt 2.2. gesperrten Gleis ist Flankenschutz durch Aufstellen einer Wärterhaltscheibe  50 m vor dem Signal       / 10 m vor dem Grenzzeichen (mindestens 50 m hinter einem Halt zeigenden Signal) der Weiche      / Kreuzung       herzustellen. Die Aufstellung ist dem      (für das Prüfen des Fahrwegs bestimmter Mitarbeiter) zu Beginn der Sperrung und nach jeder Vorbeifahrt einer Rangierfahrt am Standort der Wärterhaltscheibe durch      (z.B. Freimeldeposten) zu bestätigen.

Bis zur Wärterhaltscheibe / zum       (Signalbezeichnung) ist das Rangieren somit auch während einer Zugfahrt über die      (Weiche bzw. Kreuzung im Fahrweg) erlaubt. Zwischen      (Signalbezeichnung bzw. Wärterhaltscheibe) und      (Signalbezeichnung bzw. Wärterhaltscheibe) ist das Rangieren während einer Zugfahrt über die      (Weiche bzw. Kreuzung im Fahrweg) verboten.

15.12.2024

AP-mit-Fahrweg

### 5.1.	Feststellungen für die Fahrwegprüfung durch Hinsehen treffen

(Weiche gemäß Angaben im Betra-Antrag nicht grenzzeichenfrei isoliert, es sind grundsätzlich beide Spiegelanstriche gemeinsam zu verwenden)

Solange es durch die Fachkraft LST im Arbeits- und Störungsbuch angeordnet ist, muss vor Zulassung einer Zugfahrt über die      (Weiche bzw. Kreuzung im Fahrweg) vom      (z.B. Freimeldeposten) im Auftrag des      (für das Prüfen des Fahrwegs bestimmter Mitarbeiter) durch Hinsehen festgestellt werden, dass

- der Gleis- oder Weichenabschnitt       im Fahrweg (vgl Ril 408.0231 Abschnitt 1 (2)) oder Durchrutschweg (vgl Ril 408.0231 Abschnitt 1 (3)) von       bis      (begrenzende Weichen / Sperrsignale / Wartezeichen / Hauptsignale / Signale Ne 14, z.B. bei Simulation von Achszählern eines Abschnitts der Gleisfreimeldeanlage), sowie

- der einmündende Gleisabschnitt (Abschnitt zwischen Herzstück und Grenzzeichen; Ril 408.0231 Abschnitt 1 (4)) und der Flankenschutzraum (Abschnitt zwischen Grenzzeichen und Flankenschutzeinrichtung, z.B. 10 m entfernte Wärterhaltscheibe; Ril 408.0231 Abschnitt 1 (5)) zwischen Herzstück der Weiche/Kreuzung       und

frei von Fahrzeugen ist.

An den betroffenen Signalen darf Selbststellbetrieb oder Zuglenkung mit Lenkplan nicht eingeschaltet sein.

15.12.2024

AP-ohne-Fahrweg

### 5.1.	Feststellungen für die Fahrwegprüfung durch Hinsehen treffen

(Weiche gemäß Angaben im Betra-Antrag grenzzeichenfrei isoliert)

Solange es durch die Fachkraft LST im Arbeits- und Störungsbuch angeordnet ist, muss vor Zulassung einer Zugfahrt über die      (Weiche bzw. Kreuzung im Fahrweg) vom      (z.B. Freimeldeposten) im Auftrag des      (für das Prüfen des Fahrwegs bestimmter Mitarbeiter) durch Hinsehen festgestellt werden, dass

- der Flankenschutzraum zwischen Grenzzeichen der Weiche/Kreuzung       und      (Flankenschutzeinrichtung, z.B. 10 m entfernte Wärterhaltscheibe)

frei von Fahrzeugen ist.

An den betroffenen Signalen darf Selbststellbetrieb oder Zuglenkung mit Lenkplan nicht eingeschaltet sein.

11.12.2016

Ern-einmündende-Gla

### 5.1.	Arbeiten im Flankenschutzraum

falls es der Bauablauf erfordert

Zwischen      (Flankenschutzeinrichtung, z.B. 10 m entfernte Wärterhaltscheibe) und dem Grenzzeichen der Einmündungsweiche/Kreuzung       dürfen Fahrzeuge abgestellt werden. Vor Zulassen einer Zugfahrt über die      (Weiche bzw. Kreuzung im Fahrweg) muss      (z.B. der Technische Berechtigte) dem      (für das Prüfen des Fahrwegs bestimmter Mitarbeiter) nach Aufforderung bestätigen, dass die Fahrzeuge festgelegt worden sind.

11.12.2022

Verzicht-Freimeldung

### 5.1	Verzicht auf Flankenschutzmaßnahmen / Feststellung durch Hinsehen

Für den Zeitraum, in dem das Gleis       zwischen       und       die Weiche       ausgebaut ist, kann auf das Aufstellen der Wärterhaltscheibe gemäß Abschnitt 5.1. (Wärterhaltscheibe, die den Flankenschutz in Richtung Gefahrenbereich herstellt)

und auf die Feststellung durch Hinsehen gemäß Abschnitt 5.1. verzichtet werden.

Der Technische Berechtigte ist für die Entfernung / Aufstellung der Wärterhaltscheiben zuständig.

Vor Einbau des Gleises       zwischen       und       / der Weiche       sind die Flankenschutzmaßnahmen gemäß Abschnitt 5.1. erneut erforderlich.

Die Voraussetzungen für den Verzicht auf die Freimeldung und das erneute Erfordernis der Freimeldung sind durch Eintrag im Arbeits- und Störungsbuch zu dokumentieren.

oder

Für den Zeitraum, in dem das Gleis       zwischen       und        die Weiche

ausgebaut ist, wird auf die Feststellung durch Hinsehen gemäß Abschnitt 5.1. verzichtet.

Vor Einbau des Gleises       zwischen       und       / der Weiche       sind die Flankenschutzmaßnahmen gemäß Abschnitt 5.1. erneut erforderlich.

Die Voraussetzungen für den Verzicht auf die Freimeldung und zur erneuten Erfordernis der Freimeldung sind durch Eintrag im Arbeits- und Störungsbuch zu dokumentieren.

12.12.2021

Stichstrecke

### 5.1.	Sperren des Streckengleises einer Stichstrecke

(Der Textbaustein ist anzuwenden, wenn zur Durchführung von Arbeiten die Strecke von der angrenzenden Zugmeldestelle bis zur Betriebsstelle am Ende der Stichstrecke oder einzelne Abschnitte der freien Stecke gesperrt werden und Fahrzeuge auf der Betriebsstelle am Ende der Stichstrecke halten oder dort abgestellt sind.)

Vor der Sperrung gemäß Abschnitt 2.2. ist das Verfahren der Zustimmung zur Abfahrt auf der Betriebsstelle am Ende der Stichstrecke vom Fdl       anzuordnen.

Der Fdl       beauftragt den Technischen Berechtigten, die Abriegelung der auf der Betriebsstelle abgestellten Fahrzeuge durch Aufstellung einer Wärterhaltscheibe zu veranlassen.

Die Aufstellung ist dem Fdl zu bestätigen. Eintrag im Fernsprechbuch!

12.12.2021

Einzelsicherung

### 5.1.	Sicherung von Fahrwegen durch Einzelsicherung

Im Bf       ist der Fahrweg der Zugfahrten aus Richtung       / Gleis       nach Gleis       / in Richtung       über       wie folgt einzustellen:

Weiche       in der Stellung zur Fahrt nach links / rechts / + / -

Gleissperre       in abliegender/aufliegender Stellung

Riegel       in + / -

Hs       in + / -

ggf.

Die Weiche       (Handweichen usw.)ist in der Stellung zur Fahrt nach links / rechts mit Handverschluss zu sichern.

(Abschnitt für jede Fahrstraße wiederholen, ggf. in Form einer Tabelle)

15.12.2024

FahrGWBvorüberg(5.1)

### 5.1.	Vorübergehende Einrichtung von Gleiswechselbetrieb

Während der Sperrung gemäß Abschnitt 2.2.

Vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr

wird im Gleis von       nach

Gleiswechselbetrieb vorübergehend eingerichtet.

Die Signalanlagen hierfür werden nach der vom       (EBA bzw. Bauvorlageberechtigten)

freigegebenen Ausführungsplanung durch       geändert.

Die genehmigten Pläne sind beim Bediener auszulegen.

Allgemeines

Der Bezirksleiter       (Gewerk der IH) oder ein von ihm beauftragter Mitarbeiter unterweist den Leiter Betriebsbezirk und dessen Vertreter sowie die beteiligten Mitarbeiter der Betriebsstellen       und       über die signaltechnischen Änderungen gemäß Ril 482.9001.

Hilfsbetriebsstelle (vorübergehend eingerichtete Betriebsstelle):

In km       wird die Hilfsbetriebsstelle       (z.B. Abzw/Üst A-Dorf) mit den Signalen       und den Bauweichen       in Betrieb genommen.

Die       (z.B. Abzw/Üst A-Dorf) wird vom Stw ferngestellt, zuständiger Fdl ist      .

Änderung des Streckenbuchs EIU

Vorübergehende Änderungen von Zugschlussstellen, Durchrutschwegen sowie während einer Zugfahrt geltenden Rangierverboten werden im Auftragsbuch bekanntgegeben.

Geänderte Regeln für die Benachrichtigung von Schrankenwärtern über den Zugverkehr,

besondere Streckenfahrpläne und Fahrpläne für Schrankenposten können erforderlich

werden (Vorgaben durch BezL Betrieb)

Gültigkeit der Signale
Evsig / Bkvsig       in km       - gültig durch Signal Ne 2

(links/abweichend rechts vom Gleis)

Esig / Bksig       Zmst/Zfst       in km       - gültig durch Signal Ne 4

(links/abweichend rechts vom Gleis)

Signaltechnische Umschaltarbeiten

Die signaltechnischen Umschaltarbeiten erfolgen während der Sperrung gemäß Abschnitt 2.2. und 2.2. / von      ,       Uhr bis      ,       Uhr und dürfen erst nach Zustimmung der Fdl       und       durchgeführt werden.

Der für die signaltechnische Umschaltung Verantwortliche gemäß Abschnitt 7 meldet die Beendigung der Umschaltarbeiten an die o. g. Fdl.

Änderung von Signalanlagen

Bf      :

Im Gleis       wird eine Gleissperre eingebaut (siehe Abschnitt 5.3.).

Die Fahrstraßen auf Esig       nach Gleis       und auf Asig       aus Gleis       werden unwirksam geschaltet.

Asig       ist für Zugfahrten in das Gegengleis wirksam und zeigt als Fahrtbegriff nur "Hp      ".

Am       (Hauptsignal) wird ein Formsignal Zs 6 angebracht / aufgestellt.

Bf      :

Im Gleis       wird eine Gleissperre eingebaut (siehe Abschnitt 5.3.).

Die Fahrstraßen auf Esig       nach Gleis       und auf Asig       aus Gleis       werden unwirksam geschaltet.

Asig       ist für Zugfahrten in das Gegengleis wirksam und zeigt als Fahrtbegriff nur "Hp      ". Die zulässige Geschwindigkeit beträgt       km/h.

Am       (Hauptsignal) wird ein Formsignal Zs 6 angebracht / aufgestellt.

Die fernmündlichen Zugmeldungen werden nicht durch die Zugnummernmeldeanlage ersetzt. Die Zugnummernmeldeanlage wird nicht angepasst.

Änderung von BÜ-Sicherungsanlagen

Am zu befahrenden Gleis wird für Züge der Richtung       in km       ein Überwachungssignal       und das dazugehöriges BÜ       in km       neu aufgestellt und in Betrieb genommen.

Signaltechnische Rückschaltarbeiten

Die signaltechnischen Rückschaltarbeiten erfolgen während der Sperrung gemäß Abschnitt 2.2. / von      ,       Uhr bis      ,       Uhr und dürfen erst nach Zustimmung der Fdl       und       durchgeführt werden.

Der für die signaltechnische Rückschaltung Verantwortliche gemäß Abschnitt 7 bestätigt durch Eintrag in den Nachweis der vorübergehenden Änderungen die Beendigung der sicherungstechnischen Rückschaltarbeiten und meldet dies dem Technischen Berechtigten.

15.12.2024

FahrGWBvorüberg(5.2)

### 5.1.	Einrichtung einer Hilfsbetriebsstelle

wenn Hbst ohne vorübergehende Einrichtung eines Gleiswechselbetriebs eingerichtet werden, z.B. Abzweig- oder Überleitstellen zur Umfahrung von Baubereichen,

Ril 408.1471 Abschnitte 41-42, 51-52 und 81-82 bei parallel verlaufenden Strecken zwischen Hbst und benachbarter Zmst beachten

Während der Sperrung gemäß Abschnitt 2.2.

Vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr

wird im Gleis von       nach       / zwischen       und

die Hilfsbetriebsstelle       (z.B. Abzw/Üst A-Dorf) In km       wird die Hilfsbetriebsstelle       mit den Signalen       und den Bauweichen       vorübergehend in Betrieb genommen. Die       (z.B. Abzw/Üst A-Dorf) wird vom Stw ferngestellt, zuständiger Fdl ist      .

Die Signalanlagen hierfür werden nach der vom

(EBA bzw. Bauvorlageberechtigten)

freigegebenen Ausführungsplanung durch       geändert.

Die genehmigten Pläne sind beim Bediener auszulegen.

Allgemeines
Der Bezirksleiter       (Gewerk der IH) oder ein von ihm beauftragter Mitarbeiter unterweist den Leiter Betriebsbezirk und dessen Vertreter sowie die beteiligten Mitarbeiter der Betriebsstellen       und       über die signaltechnischen Änderungen gemäß Ril 482.9001.

Änderung des Streckenbuchs EIU

Zugschlussstellen, Durchrutschwege sowie während einer Zugfahrt geltende Rangierverbote werden im Auftragsbuch bekanntgegeben.

Geänderte Regeln für die Benachrichtigung von Schrankenwärtern über den Zugverkehr,

besondere Streckenfahrpläne und Fahrpläne für Schrankenposten können erforderlich

werden (Vorgaben durch BezL Betrieb)

Gültigkeit der Signale
Vsig       in km       - gültig durch Signal Ne 2

(links/abweichend rechts vom Gleis)

Esig / Bksig       Zmst/Zfst       in km       - gültig durch Signal Ne 4

(links/abweichend rechts vom Gleis)

Signaltechnische Umschaltarbeiten

Die signaltechnischen Umschaltarbeiten erfolgen während der Sperrung gemäß Abschnitt 2.2. und 2.2. / von      ,       Uhr bis      ,       Uhr und dürfen erst nach Zustimmung der Fdl       und       durchgeführt werden.

Der für die signaltechnische Umschaltung Verantwortliche gemäß Abschnitt 7 meldet die Beendigung der Umschaltarbeiten an die o. g. Fdl.

Änderung von Signalanlagen

(Freitext)

Die Zugnummernmeldeanlage wird angepasst / nicht angepasst.

Signaltechnische Rückschaltarbeiten

Die signaltechnischen Rückschaltarbeiten erfolgen während der Sperrung gemäß Abschnitt 2.2. / vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr und dürfen erst nach Zustimmung der Fdl       und       durchgeführt werden.

Der für die signaltechnische Rückschaltung Verantwortliche gemäß Abschnitt 7 bestätigt durch Eintrag in den Nachweis der vorübergehenden Änderungen die Beendigung der sicherungstechnischen Rückschaltarbeiten und meldet dies dem Technischen Berechtigten.

15.12.2024

SperrungBÜStraßenverkehr

### 5.1.	Sperrung von Bahnübergängen für den Straßenverkehr

Der BÜ       in km       ist vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr für den Kfz-Verkehr gesperrt.

Der BÜ bleibt für Fußgänger und Radfahrer passierbar.

oder

Der BÜ       in km       ist vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr für den gesamten Straßenverkehr gesperrt.

(Ggf. zusätzliche Maßnahmen zur Absperrung aufzählen)

Der/die nachfolgenden aufgeführte/n BÜ werden gemäß der Tabellenübersicht für den Straßenverkehr gesperrt.

| Bezeichnung | in km | von (Datum, Uhrzeit) | bis (Datum, Uhrzeit) | für Kfz | für alle Verkehrsteilnehmer |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

15.12.2024

AusserbetriebsetzungBÜ

### 5.1.	Außerbetriebsetzung von BÜ-Sicherungsanlagen

(z.B. wenn mehrere Sperrfahrten gleichzeitig in Einschaltstrecken zuggesteuerter BÜ verkehren)

Während der Sperrung des BÜ in km       für den Straßenverkehr gemäß Abschnitt 5.1. wird die BÜ-Sicherungsanlage vorübergehend außer Betrieb gesetzt.

oder

Die BÜ-Sicherungsanlage in km       wird vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr vorübergehend außer Betrieb gesetzt / für das gesperrte Gleis außer Betrieb gesetzt / für das Baugleis außer Betrieb gesetzt.

oder

Nachfolgend aufgeführte BÜ-Sicherungsanlagen werden gemäß der Tabellenübersicht vorübergehend außer Betrieb gesetzt / für das gesperrte Gleis außer Betrieb gesetzt / für das Baugleis außer Betrieb gesetzt.

und (weitere Regelungen gemäß Angaben im Betra-Antrag)

Beispiel:

| Bezeichnung | in km | von (Datum, Uhrzeit) | bis (Datum, Uhrzeit) |
| --- | --- | --- | --- |

(freier Text)

10.12.2023

AußerbetriebnahmeBÜ

### 5.1.	Außerbetriebnahme von BÜ-Sicherungsanlagen

(Rückbau)

Die BÜ-Sicherungsanlage in km       wird ab / ist seit      ,       Uhr dauerhaft außer Betrieb genommen und zurückgebaut.

Oder

(ab hier; Wenn absehbar, ggf. Inbetriebnahme mit separater Betra)

(Neubau, auch nach Störung)

Die BÜ-Sicherungsanlage in km       wird ab / ist seit      ,       Uhr dauerhaft außer Betrieb genommen und durch eine Neuanlage des Typs       an gleicher Stelle / in km       ersetzt. Die neue BÜ-Sicherungsanlage in km       wird ab      ,       Uhr in Betrieb genommen.

Oder

(Umbau, auch nach Störung)

Die BÜ-Sicherungsanlage in km       wird ab / ist seit      ,       Uhr außer Betrieb genommen und nach erfolgter Abnahmeprüfung ab      ,       Uhr wieder in Betrieb genommen.

und (weitere Regelungen gemäß Angaben im Betra-Antrag)

(freier Text)

09.12.2018

BÜ-Ersatzstecker

### 5.1.	Einsatz von BÜ-Ersatzsteckern (andere Maßnahmen analog einarbeiten)

Um Zugfahrten auf Hauptsignal durchführen zu können / die Abhängigkeit zwischen den Gleisschaltmitteln und der BÜSA aufzuheben, werden

- BÜ-Ersatzstecker „rot“ im Stellwerk       für den BÜ       in km       eingebaut.

- EGL-Ersatzstecker für das Gleis / die Gleise       des BÜ       in km       eingebaut.

- Sensor-Ersatzstecker für das Gleis / die Gleise       des BÜ       in km       eingebaut.

15.12.2024

BÜP

### 5.1.	Einsatz von Bahnübergangsposten

Während der Außerbetriebsetzung der Sicherungsanlage ist der BÜ       in km       durch einen Bahnübergangsposten (BÜP) / und      (Anzahl HP) Hilfsposten (HP) zu sichern.

Alternative Aufzählung in Tabellenform möglich.

Nachfolgend aufgeführte BÜ-Sicherungsanlagen werden gemäß der Tabellenübersicht durch Bahnübergangsposten (BÜP) / und Hilfsposten (HP) gesichert

| Bezeichnung | in km | von (Datum, Uhrzeit) | bis (Datum, Uhrzeit) | BÜP | HP (Anzahl) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

und (gemäß Angaben im Betra-Antrag)

Zusätzlich kommt für BÜ       ein Nachwarnsystem zum Einsatz.

und (gemäß Angaben im Betra-Antrag, bzw. bei Auswahl „Techn.Hilfmittel -ja“)

Zur Unterstützung des BÜP kommt für BÜ       eine mobile Sicherungsanlage unter Verzicht auf Hilfsposten zum Einsatz. Die Inbetriebnahme der mobilen Sicherungsanlage muss in Anwesenheit des Anlagenverantwortlichen LST oder einer von ihm beauftragten Fachkraft erfolgen.

und

Die Einweisung erfolgt durch den zuständigen Leiter Betriebsbezirk.

09.12.2018

VerzErsSich

### 5.1.	Verzicht auf ersatzweise Sicherung

(wenn für den gesamten Straßenverkehr gesperrte BÜ ohne wirksame technische Bahnübergangssicherung nicht durch Bahnübergangsposten gesichert werden sollen)

Auf Maßnahmen zur ersatzweisen Sicherung des BÜ       in km       darf vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr verzichtet werden, nachdem

- der Technische Berechtigte dem Fdl       die ordnungsgemäße Absperrung des jeweiligen BÜ (für den gesamten Straßenverkehr) bestätigt hat und

- die Außerbetriebnahme / Außerbetriebsetzung im Arbeits- und Störungsbuch / Nachweis der vorübergehenden Änderungen eingetragen wurde.

Die Absperrung des/der oben genannten BÜ darf erst nach Zustimmung des/der Fdl       und Fdl       entfernt werden. Die Zustimmung darf erst erteilt werden, wenn die BÜ-Sicherungsanlage(n) wieder in Betrieb gesetzt wurde(n) oder Maßnahmen zur ersatzweisen Sicherung durchgeführt wurden.

09.12.2018

BÜ-Sicherungsanl.

### 5.1.	Inbetriebnahme von BÜ-Sicherungsanlagen

Die Arbeiten zur Inbetriebnahme der BÜ-Sicherungsanlage(n)

der Bauart       im km       (ehemals Posten      )

zwischen       und       werden am       von       Uhr bis       Uhr

durchgeführt.

15.12.2019

Baustellenüberfahrt

### 5.1.	Einrichten einer Baustellenüberfahrt / Bauschrankenanlage

Übergänge, die nur dem innerdienstlichen Verkehr dienen, gelten nicht als Bahnübergänge (vgl. EBO § 11 und Ril 456.0020 Abschnitt 1 Absatz 4).

Im Bahnhof       wird / im Gleis       / wird / in km       eine Baustellenüberfahrt / Bauschrankenanlage errichtet.

(Regelungen zur Sicherung gemäß örtlicher Festlegung)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 5.2	Regelungen für die Durchführung des Bahnbetriebes

15.12.2024

Baubetriebliche Zugregelung

### 5.2.	Abweichungen von der Fahrordnung /und / Umleiten unter erleichterten Bedingungen

Während der Gleissperrung gemäß Abschnitt 2.2.

oder

Vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr

fahren Züge der Richtung       -

- im Bf       durch Gleis

und/oder

- von       bis       auf dem Gegengleis.

und/oder

- zwischen       und       über       umgeleitet.(bei Umleitung unter erleichterten Bedingungen).

und/oder

Für die Betriebsstelle       wird ein Sonderfahrplan für Zugmeldestellen erstellt.

und

Operativ erforderliche Abweichungen regelt der Fdl in Abstimmung mit der BZ.

Umleitungen, geänderte Fahrzeiten und Ausfälle bzw. Teilausfälle von Zügen werden mit Fahrplananordnungen gesondert bekannt gegeben (BOB-Nummer siehe Titelseite).

13.12.2020

Streckensperrung

### 5.2.	Streckensperrung / Totalsperrung

Streckensperrung bei Sperrung einer eingleisigen Strecke

Totalsperrung bei Sperrung einer zweigleisigen Strecke

Vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr wird die VzG-Strecke       zwischen       und       / im Bf       total gesperrt.

09.12.2018

RpZ

### 5.2.	Räumungsprüfung

nichtselbsttätiger Streckenblock

Während der Arbeiten wird zwischen       und

Rückmelden eingeführt.

selbsttätiger Streckenblock

Während der Arbeiten wird zwischen       und

Räumungsprüfung auf Zeit eingeführt.

Änderungen des Zugmeldeverfahrens beachten!

09.12.2018

Erklären-Zfst-Zmst

### 5.2.	Erklären einer Zugfolgestelle zu einer Zugmeldestelle

Für die Dauer der Sperrung gemäß Abschnitt 2.2.

oder(und)

Vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr

wird die Zugfolgestelle      (Bezeichnung) zu einer Zugmeldestelle      (Bezeichnung) erklärt.

Züge sind zwischen Zugmeldestelle       und erklärter Zugmeldestelle       abzumelden.(Ril 408.0221 Abschnitt 3 Absatz 1)

13.12.2015

SperrZfst

### 5.2.	Sperren des Streckengleises von Zugfolgestelle zu Zugfolgestelle

(sofern nicht im Betriebsstellenbuch enthalten, Ril 408.1471 Abschnitt 21-28 beachten)

Die Sperrung des Gleisabschnitts vereinbart der zuständige Fdl mit dem Fdl      .

LZB/ETCS mit Teilblock (nur zulässig bei Hauptsignal oder Signal Ne 14 am Anfang des zu sperrenden Zugfolgeabschnittes für anzeigegeführte Züge)

Vor der Sperrung gemäß Abschnitt 2.2. muss      (zurückliegendes Hauptsignal oder mit Signal Ne 14 gekennzeichnete virtuelle Blockstelle) in Haltstellung und der Abschnitt zwischen       bis      (Beginn des zu sperrenden Zugfolgeabschnittes) frei sein; Selbststellbetrieb darf nicht eingeschaltet und Fahrstraßen nicht eingespeichert sein. Sperren gemäß Ril 408.0403 Nr. 12 anbringen / eingeben.

Für die Dauer der Sperrung gemäß Abschnitt 2.2. ist das Fahren auf dem Gegengleis zwischen       und       nicht zugelassen; Merkhinweis gemäß Ril 408.0402 Nr. 5 und Sperre gemäß Ril 408.0403 Nr. 12 durch Fdl       (Fdl Anfang Sperrabschnitts – Gegengleis -) anbringen bzw. eingeben.

Während der Gleissperrung muss der Fdl       (Zugfolgestelle am Anfang des Sperrabschnitts- Regelgleis -) Merkhinweis gemäß Ril 408.0402 Nr. 7 und Sperre gemäß Ril 408.0403 Nr. 12 anbringen bzw. eingeben. Selbsttätige Blocksignale sind zu sperren.

LZB/ETCS(nur zulässig bei Hauptsignal oder Signal Ne 14 am Anfang des zu sperrenden Zugfolgeabschnittes für anzeigegeführte Züge)

Bei einem LZB-Übertragungsausfall / unwirksamer ETCS darf der Fdl       dem Triebfahrzeugführer den Befehl zur Weiterfahrt als signalgeführter Zug neben den sonstigen Bedingungen erst erteilen, wenn die Sperrung des Zugfolgeabschnittes für anzeigegeführte Züge aufgehoben ist.

Züge, die in Richtung auf den gesperrten Gleisabschnitt abgelassen werden, müssen mit dem Zusatz       abgemeldet werden.(Angabe des vorläufigen Ziels, z.B.„..bis Bksig C“)

Bei der Weiterfahrt muss der Fdl der Zugmeldestelle eine neue Zugmeldung mit dem Zusatz       (z.B. „... ab Bksig C“) geben.

Das Signal der Blockstelle darf erst auf Fahrt gestellt werden, nachdem der Zug abgemeldet ist.

14.12.2025

ÄnderungBesetzungszeiten

### 5.2.	Änderung von Besetzungszeiten

(gemäß Angaben im Betra-Antrag)Beispiele: 
Am       wird das Stw       zusätzlich von       bis       besetzt.

oder

Am       wird die Arbeitszeit im Bf       nicht unterbrochen und das Stw       durchgehend besetzt.

oder

Am       wird im Bf       im Stw       von       Uhr bis       Uhr ein zusätzlicher Mitarbeiter als       (z.B. Fdl-Helfer) eingesetzt.

und/oder

Personaleinsatzregelung beachten!

10.12.2023

Zugbeobachter

### 5.2.	Einsatz von Zugbeobachtern

(wenn eine HOA/FBOA bei geplanten Bauarbeiten nicht zur Verfügung steht)

Während der Dauer des Ausbaus / der Außerbetriebsetzung der HOA/FBOA gemäß Abschnitt 2. oder

Vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr

werden Zugbeobachter gemäß Ril 484.0030 eingesetzt.

Standort/e:

Örtliche Zusätze zur Ril 484 beachten.

Örtliche Einweisung durch den zuständigen Leiter Betriebsbezirk.

15.12.2024

Zugschlussmeldeposten

### 5.2.	Einsatz von Zugschlussmeldeposten

Während der Gleissperrung gemäß Abschnitt 2.2. oder

Vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr

werden zur Beschleunigung des Betriebsablaufes Helfer im Bahnbetrieb als Zugschlussmeldeposten eingesetzt.

Standort/e:

Angaben im Streckenbuch EIU zu Ril 408.0241 Abschnitt 3 beachten.

oder

Für Züge der Richtung       -       sind Zugschlussmeldungen an Fdl      , Tel.       erforderlich.

Dieser gibt dem Zugschlussmeldeposten vor jeder Zugfahrt, für die eine Zugschlussmeldung abzugeben ist, die Zugnummer bekannt.

und

Die örtliche Einweisung erfolgt durch den zuständigen Leiter Betriebsbezirk.

15.12.2024

Rückmeldeposten

### 5.2.	Einsatz von Rückmeldeposten

Während der Gleissperrung gemäß Abschnitt 2.2. oder

Vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr

werden zur Beschleunigung des Betriebsablaufes Helfer im Bahnbetrieb als Rückmeldeposten eingesetzt.

Standort/e:

Angaben im Streckenbuch EIU zu Ril 408.0244 - 0248 Abschnitt 5 (7) beachten.

oder

Rückmeldeposten am/vom       von       Uhr bis       Uhr gemäß Ril 408.0244 - 0248 Abschnitt 5 (7).

Signalzugschlussstelle:

Art der Verständigung:

Die Räumungsprüfung durch Rückmeldeposten darf erst eingeführt werden, wenn die Räumungsprüfung bei dem Zug durchgeführt worden ist, der den betroffenen Zugfolgeabschnitt vor der Besetzung der selbsttätigen Blockstelle zuletzt befahren hat.

Die Räumungsprüfung durch Rückmeldeposten muss eingeführt sein, bevor die folgende Zugfahrt zugelassen wird.

Der Rückmeldeposten ist über Zugfahrten zu verständigen.

Er hat sich mit der Bezeichnung des selbsttätigen Blocksignals, an dem er eingesetzt ist, zu melden.

Nur wenn Befahren des Gegengleises im Gleiswechselbetrieb ständig eingerichtet ist:

Vor Zulassung einer Fahrt auf dem Gegengleis muss der Rückmeldeposten zurückgezogen werden.

und

Die örtliche Einweisung erfolgt durch den zuständigen Leiter Betriebsbezirk.

10.12.2023

Befehlsbote

### 5.2.	Einsatz von Mitarbeitern zur Aushändigung von Befehlen

(Ril 408.0411 Abschnitt 2 Absatz 2c)

Während der Gleissperrung gemäß Abschnitt 2.2. oder

Vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr

wird zur Beschleunigung des Betriebsablaufes ein Bote zur Aushändigung von Befehlen eingesetzt.

Örtliche Einweisung durch den zuständigen Leiter Betriebsbezirk.

oder

(Ril 408.0411 Abschnitt 2 Absatz 2b)

Während der Gleissperrung gemäß Abschnitt 2.2. oder

Vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr

wird zur Beschleunigung des Betriebsablaufes ein Helfer im Bahnbetrieb eingesetzt, der im Auftrag des Fdl       den ihm diktierten Befehl dem Triebfahrzeugführer aushändigt.

Standort/e:

Örtliche Einweisung durch den zuständigen Leiter Betriebsbezirk.

10.12.2023

Freimeldeposten

### 5.2.	Einsatz von Freimeldeposten

Während der Gleissperrung gemäß Abschnitt 2.2. oder

Vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr

wird ein Helfer im Bahnbetrieb als Freimeldeposten eingesetzt, um die Feststellungen für die Fahrwegprüfung gemäß Abschnitt 5.1. durch Hinsehen zu treffen.

und

Örtliche Einweisung durch den zuständigen Leiter Betriebsbezirk.

13.12.2008

SperrsonstBahnanl

### 5.2.	Sperrung von Bahnsteigen / Bahnsteigzugängen

freier Text

15.12.2024

Verständigung Reisende

### 5.2.	Verständigung der Reisenden

(wenn die Betra-Verteilung weniger als 72 Stunden vor Gültigkeitsbeginn erfolgt)

Während der Gleissperrung gemäß Abschnitt 2.2. oder

Vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr

halten Reisezüge mit Verkehrshalt der Richtung       -

- im Bf       am Gleis

- auf dem Hp       am Bahnsteig der Gegenrichtung

- auf dem Hp       an der Bahnsteigseite der Gegenrichtung

Die erforderlichen Gleiswechsel sind durch den für die jeweilige Verkehrsstation zuständigen Fdl rechtzeitig vor der Abfahrt wie außerplanmäßige Gleiswechsel bekannt zu geben.

oder
(wenn die Verteilung der Betra mehr als 72 Stunden vor Gültigkeitsbeginn erfolgt, sind die folgenden Angaben Grundlage für die Sollgleisdatenpflege in den Leitsystemen.)

Während der Gleissperrung gemäß Abschnitt 2.2. oder

Vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr

halten Reisezüge mit Verkehrshalt der Richtung       -

- im Bf       am Gleis      (für Maschinenlesbarkeit nur eine eindeutige Gleisangabe)

- auf dem Hp       am Bahnsteig der Gegenrichtung

- auf dem Hp       an der Bahnsteigseite der Gegenrichtung

Während der Gleissperrung gemäß Abschnitt 2.2. gilt im Bf       ein Sonder-FfZ.

Die Reisenden sind durch DB InfraGO, GB Personenbahnhöfe über die oben genannten Gleiswechsel zu informieren. Abweichungen von geplanten Gleiswechseln sind vom Fdl rechtzeitig einzugeben.

Sollen bei Ausfall oder Verkürzung von Sperrungen gemäß Abschnitt 2.2 geplante Gleiswechsel von Reisezügen mit Verkehrshalt zurückgenommen werden, ist die zuständige 3-S-Zentrale durch den für die jeweilige Verkehrsstation zuständigen Fdl zu verständigen (Nachweis im Fernsprechbuch!).

Wenn eine Information der Reisenden nicht möglich ist, darf von geplanten Gleiswechseln für Reisezüge mit Verkehrshalt nur abgewichen werden, wenn

- der Zug am gleichen Bahnsteig hält oder

- Zugfahrten mit besonderem Auftrag vermieden werden oder

- Gleise unvorhergesehen gesperrt sind.

Für im Streckenbuch EIU genannte Bahnsteige sind Maßnahmen nach Ril 408.0633 Abschnitt 3 zu treffen.

15.12.2019

Maßnahmen zur Sicherung der Reisenden

### 5.2.	Maßnahmen zur Sicherung der Reisenden

freier Text

(sofern nicht bereits im Betriebsstellenbuch aufgenommen, Ril 408.1491 beachten)

14.12.2025

Lü-Sendung

### 5.2.	Außergewöhnliche Sendungen, Fahrzeuge, Züge

Durch die Arbeiten ergeben sich keine zusätzlichen Einschränkungen für die Durchführung von Lü-Sendungen.

oder gemäß Angaben im Betra-Antrag, z.B.

Während der Sperrung gemäß Abschnitt 2.2. / Vom       bis

- dürfen Lü-Sendungen „Anton“ und „Berta“ ohne zusätzliche Einschränkungen,

- dürfen Lü-Sendungen „Cäsar“ und „Dora“ nur mit Zustimmung des Technischen Berechtigten durchgeführt werden.

Mit der Zustimmung zu Lü-Sendungen „Cäsar“ ist dem Fdl zu bestätigen, dass die Fahrzeuge oder Baumaschinen nicht mehr als 1645 mm von der Gleismitte aus in Anspruch nehmen.

oder

Während der Sperrung gemäß Abschnitt 2.2. / Vom       bis

- dürfen Lü-Sendungen „Anton“ ohne zusätzliche Einschränkungen

- dürfen Lü-Sendungen „Berta“, „Cäsar“ und „Dora“ nur mit Zustimmung des Technischen Berechtigten durchgeführt werden.

Mit der Zustimmung zu Lü-Sendungen „Cäsar“ ist dem Fdl zu bestätigen, dass die Fahrzeuge oder Baumaschinen nicht mehr als 1645 mm von der Gleismitte aus in Anspruch nehmen.

oder

Während der Sperrung gemäß Abschnitt 2.2. / Vom       bis       ist die Durchführung von Lü-Sendungen „Dora“ nicht möglich.

14.12.2025

D-Weg besetzt nicht vorhanden

### 5.2.	Beschränkung der Geschwindigkeit im Einfahrgleis

(sofern nicht über die La bekannt gegeben)

Während der Gleissperrung gemäß Abschnitt 2.2. oder

Vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr

sind alle Züge, die im Bf       nach Gleis       einfahren, mit Befehl 5 zu beauftragen, im Bf       von       (km oder Signal) bis       (km oder Signal) mit höchstens 30 km/h zu fahren - Grund Nr. 16. (kein Durchrutschweg)

Befehl 5 übermittelt       / händigt       aus.

Die Befehlsübermittlung ist dem Fdl      ,        zu bestätigen.

14.12.2025

Einfahrt besetztes Gleis

### 5.2.	Einfahrt in ein teilweise besetztes Gleis

(sofern nicht über die La bekannt gegeben)

Während der Gleissperrung gemäß Abschnitt 2.2. oder

Vom      ,       Uhr bis      ,       Uhr

erhalten alle Züge, die im Bf       nach Gleis       einfahren, Befehl 5.

sind alle Züge, die im Bf       nach Gleis       einfahren, mit Befehl 5 zu beauftragen, im Bf       von       (km oder Signal) bis       (Standort Wärterhaltscheibe) mit höchstens 20 km/h zu fahren - Grund Nr. 15. (Einfahrt in ein teilweise besetztes Gleis, nur teilweise befahrbares Gleis oder besonders kurzes Stumpfgleis)

Befehl 5 übermittelt / händigt       aus.

Die Befehlsübermittlung ist dem Fdl      ,        zu bestätigen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 5.3	Regelungen für das gesperrte Gleis / Baugleis / unterbrochene Arbeitszeit / Ortsstellbereiche

### 5.3.	Infrastrukturparameter

Streckenklasse		D4		Stärkste Neigung			      ‰

Geringster Gleisabstand	      m	Niedrigste Fahrdrahthöhe		      m

AbgrenzenBaustelle

09.12.2018

### 5.3.	Kennzeichnung unbefahrbarer Gleisabschnitte

Gleisabschnitte, die vorübergehend nicht befahren werden dürfen, sind auf Veranlassung des Technischen Berechtigten durch Wärterhaltscheiben von allen Zugangsseiten abzuriegeln.

15.12.2019

AusbauGleisschaltmittel

### 5.3.	Ausbau von Gleisschaltmitteln, Zugbeeinflussungsanlagen im gesperrten Gleis

Gleisschaltmittel und/oder Zugbeeinflussungsanlagen sind - soweit erforderlich - für die Dauer der Gleissperrungen gemäß Abschnitt 2.2. aus- und wieder einzubauen.

15.12.2024

unterbrochene Arbeitszeit

### 5.3.	Sperren von Gleisen während unterbrochener Arbeitszeit

Mindestens eine begrenzende Zugmeldestelle muss ein Bf sein,

auf zweigleisigen Strecken sind beide Gleise zu sperren!

(Ril 408.1481 Abschnitt 21 Absatz 3 b) und c))

Vor dem Beginn der unterbrochenen Arbeitszeit sind in Abschnitt 2.2. genannte Gleise vom gemäß Abschnitt 4.1 zuständigen Fdl zu sperren.

Vor dem Sperren von Gleisen im Bereich eines Bahnhofs oder einer Abzweigstelle ist eine Fahrwegprüfung durchzuführen.

(Ril 408.1481 Abschnitt 21 Absatz 3 b)

wenn im Betriebsstellenbuch eine andere Stellung der Weichen als zur Fahrt über die durchgehenden Hauptgleise bestimmt ist

Abweichend von den Angaben im Streckenbuch EIU ist der Fahrweg im Bf       über die durchgehenden Hauptgleise einzustellen und zu sichern.

wenn Gleise nicht durch überwachende Zugmeldestelle gesperrt werden

Die Sperrungen der Gleise sind der überwachenden Zugmeldestelle zu melden.

Die aneinander angrenzenden gesperrten Gleise gemäß Abschnitt 2.2. -  gelten als nur ein gesperrtes Gleis.

wenn die überwachende Zugmeldestelle während der unterbrochenen Arbeitszeit nicht durchgehend besetzt ist

Der Fdl der überwachenden Zugmeldestelle darf die Arbeit erst unterbrechen, nachdem der Technische Berechtigte und die Kontaktstelle darüber verständigt wurden und die Sprechverbindung zwischen Arbeitsstelle und Kontaktstelle hergestellt ist.

Es ist ein Probegespräch zu führen.

Verhalten bei Ereignissen gemäß Ril 423 - Notfallmanagement

Unregelmäßigkeiten oder gefährliche Ereignisse auf der Baustelle sind vom Technischen Berechtigten der Kontaktstelle zu melden.

wenn die für die Kontaktstelle zuständige Notfallleitstelle nicht für den gesamten Bereich des gesperrten Gleises und für die begrenzenden Zugmeldestellen zuständig ist

Zuständige Notfallleitstelle:

Verkehren von Hilfszügen

Ist der Einsatz eines Hilfszuges erforderlich, veranlasst die Kontaktstelle zunächst die Durchführung bis zum Einfahr- oder Blocksignal der überwachenden Zugmeldestelle bzw. bis zum Einfahr- oder Blocksignal der anderen begrenzenden Zugmeldestelle.

Die Weiterleitung an den Ereignisort regelt der zuständige Notfallmanager.

Hilfszüge mit einem Ziel über den Streckenbereich der unterbrochenen Arbeitszeit hinaus werden von der BZ über andere Strecken geleitet.

15.12.2024

Arbeitszug

### 5.3.	Verkehren von Sperrfahrten

| Sperrfahrt | Verkehrstag/e | Beginn | Ende | Buchfahrplan (Spalte , km/h) | Seiten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(optional als Tabelle, Hin- und Rückfahrt getrennt)

| Zugnummer Hinfahrt | Verkehrstag/e | von | bis | Buchfahrplan (Spalte , km/h) | Seiten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Zugnummer Rückfahrt | Verkehrstag/e | von | bis | Buchfahrplan (Spalte , km/h) | Seiten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(nicht erforderlich, wenn die Geschwindigkeit aus anderen Gründen auf 20 km/h begrenzt ist)

Geschobene Sperrfahrten dürfen Bahnübergänge ohne technische Sicherung mit höchstens 20 km/h befahren. Der Fdl muss dem Triebfahrzeugführer die Lage der Bahnübergänge mit Befehl 95 „Bahnübergang / Bahnübergänge in km       ohne technische Sicherung“ bekanntgeben.

15.12.2024

Sperrf-UntArbz

### 5.3.	Durchführung von Sperrfahrten während unterbrochener Arbeitszeit

Besetzung der Zugmeldestellen

Die überwachende Zugmeldestelle       muss mindestens solange besetzt sein, wie es für die Meldungen bei Beginn und Ende der Arbeiten sowie für das Beginnen und Beenden von Sperrfahrten erforderlich ist; der Fdl muss alle Sperrfahrten nachweisen.

und (ggf.)

Die andere begrenzende Zugmeldestelle       muss mindestens solange besetzt sein, wie es für das Beginnen und Beenden der Sperrfahrten auf dieser Zugmeldestelle erforderlich ist; der Fdl muss nur die dort beginnenden oder endenden Sperrfahrten nachweisen.

Beginnen und Enden, Abmelden, Rück- oder Weiterfahrt

Solange die überwachende Zugmeldestelle und die andere begrenzende Zugmeldestelle mit einem Fdl besetzt sind, müssen alle Sperrfahrten abgemeldet werden.

und/oder

(wenn keine Blockstellen, Schrankenposten oder Bahnübergangsposten über Zugfahrten

oder Beteiligten von der Rück- oder Weiterfahrt zu benachrichtigen sind)

Wenn nur die überwachende Zugmeldestelle mit einem Fdl besetzt ist,

-	werden Sperrfahrten nicht abgemeldet und nur in das Zugmeldebuch der überwachenden Zugmeldestelle eingetragen,

-	muss die Beendigung der Sperrfahrten nicht der anderen begrenzenden Zugmeldestelle (Fdl      ) gemeldet werden.

oder

(wenn Blockstellen, Schrankenposten oder Bahnübergangsposten über Zugfahrten

oder Beteiligten von der Rück- oder Weiterfahrt zu benachrichtigen sind)

Wenn nur die überwachende Zugmeldestelle mit einem Fdl besetzt ist, müssen Sperrfahrten durch die überwachende Zugmeldestelle zur Verständigung von Blockstelle       / Schrankenposten       / Bahnübergangsposten       /       (andere Beteiligte) abgemeldet werden.

Der Fdl der überwachenden Zugmeldestelle ist vor Rück- oder Weiterfahrt der Sperrfahrten durch den jeweiligen Triebfahrzeugführer von der Rück- oder Weiterfahrt zu informieren und benachrichtigt Blockstelle       / Schrankenposten       / Bahnübergangsposten       /       (andere Beteiligte) von der Rück- oder Weiterfahrt.

Geschwindigkeit

Die zulässige Geschwindigkeit für gezogene Sperrfahrten beträgt 40 km/h.

oder

Die zulässige Geschwindigkeit für Sperrfahrten beträgt 20 km/h.

(rRil 132.0118, Anhang 08, Abschnitt 3 Absatz 2 und 3,)

(es können andere Gründe für niedrigere Geschwindigkeiten oder Fahren auf Sicht vorliegen!)

Nicht gültige Signale

Hauptsignale oder Sperrsignale der begrenzenden Zugmeldestellen sind gültig.

Folgende Hauptsignale oder Sperrsignale am gesperrten Gleis gelten nicht:

-	Bf      : Esig      , Zsig      , Asig      , Sperrsignal

-	Sbk

-	Bk/Abzw/Üst      : Bksig

Der Triebfahrzeugführer ist durch Befehl 95 über die nicht gültigen Hauptsignale oder Sperrsignale zu verständigen.

Nicht gültige Signale in Abschnitt „Text für Befehl 14“ übernehmen!

Gegengleis

Weisungen zur Fahrt auf dem Gegengleis sind durch Befehl 95 zu geben.

Sichern von BÜ

Dem Triebfahrzeugführer ist für das Halten vor dem / den BÜ       Befehl 95 zu erteilen.

(signal- und zuggesteuerten Bahnübergangssicherungsanlagen mit Fernüberwachung, deren Wirksamkeit nicht auf besetzten Betriebsstellen überwacht wird, sowie nicht besetzte Schrankenwärter)

Text für Befehl 95

Angaben aus „nicht geltende Signale“ und „Sichern von BÜ“ übernehmen,

Reihenfolge der Einträge entsprechend des Antreffens durch den Tf einhalten

Hinfahrt:

(bei Sperrfahrten auf Gegengleis hier Regelungen analog Befehl 4 oder 5

für Hinfahrt übernehmen)

Regelungen analog Befehl 4

Sie fahren auf dem Regelgleis von       bis

oder

Sie fahren auf dem Gegengleis von       bis

Regelungen analog Befehl 5

Regelgleis: Sie fahren auf dem Regelgleis und kehren zurück auf dem Gegengleis

oder

Gegengleis: Sie fahren auf dem Gegengleis und kehren zurück auf dem Regelgleis

-	Esig       des Bf       gilt nicht

-	Ls       im Bf       gilt nicht

-	Zsig       im Bf       gilt nicht

-	Asig       im Bf       gilt nicht

-	Sbk       gilt nicht

-	Bksig       auf Bk       gilt nicht

-	Sie müssen zwischen       und       halten vor BÜ  in km      ;
sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.

-	Sie müssen zwischen       und       halten in km      ;
sie dürfen weiterfahren, wenn UT für BÜ  bedient.

-	Sie müssen im Bahnhof       halten vor BÜ  in km      ; 
sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.

-	Sie müssen im Bahnhof       halten in km      ;
sie dürfen weiterfahren, wenn UT für BÜ  bedient.

(bei Aufenthalt in Einschaltstrecken zuggesteuerter BÜ müssen die Texte im

Befehl 14 aufgrund der „Bedienungsanweisungen“ für BÜ erweitert werden

Angaben aus Betriebsstellenbuch / Betra-Antrag übernehmen)

Rückfahrt:

(bei Sperrfahrten auf Gegengleis hier Regelungen analog Befehl 5 für Rückfahrt

übernehmen)

-	Esig       des Bf       gilt nicht

-	Ls       im Bf       gilt nicht

-	Zsig       im Bf       gilt nicht

-	Asig       im Bf       gilt nicht

-	Sbk       gilt nicht

-	Bksig       auf Bk       gilt nicht

-	Sie müssen zwischen       und       halten vor BÜ  in km      ; sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.

-	Sie müssen zwischen       und       halten in km      ;
sie dürfen weiterfahren, wenn UT für BÜ  bedient.

-	Sie müssen im Bahnhof       halten vor BÜ  in km      ; sie dürfen weiterfahren, wenn BÜ gesichert ist.

-	Sie müssen im Bahnhof       halten in km      ;
sie dürfen weiterfahren, wenn UT für BÜ  bedient.

15.12.2024

UVV-20km/h

### 5.3.	Warnung von Beschäftigten im gesperrten Gleis / Baugleis

Im gesperrten Bahnhofsgleis (Rangierfahrten)

Es erfolgt keine Warnung von Beschäftigten mittels Automatischem Warnsystem (ATWS) oder Sicherungsposten in den gesperrten Bahnhofsgleisen. / in den gesperrten Gleisen gemäß Abschnitt 2.2.. / im gesperrten Gleis      .

Der Ww / BözM verständigt den Triebfahrzeugführer mündlich, dass er Beschäftigte warnen muss.

Der Triebfahrzeugführer

- befolgt die Regeln in Ril 408.4814 4 (3) „Beschäftigte warnen“

- fährt mit höchsten 20 km/h

- warnt im Gleis befindliche Beschäftigte durch Signal Zp 1 – „Achtungssignal“

- hält vor im Gleis befindlichen Beschäftigten, wenn das Signal Zp 1 nicht befolgt wird

Fahrten müssen immer luftgebremst sein und das Signal Fz 1 oder Zg 1a führen.

(und/oder)

Im gesperrten Streckengleis (Sperrfahrten)

In den gemäß Abschnitt 2.2. gesperrten Gleisen / Im gesperrten Gleis      -      / In den gesperrten Streckengleisen wird auf die Warnung vor Schienenfahrzeugen mittels ATWS oder Sicherungsposten verzichtet.

Der Fdl muss dem Triebfahrzeugführer Befehl 6, Grund Nr. 27 und Befehl 95 mit Auftrag 95.30 erteilen.

Der Triebfahrzeugführer

- fährt mit höchsten 20 km/h

- fährt auf Sicht

- warnt im Gleis befindliche Beschäftigte durch Signal Zp 1 –„Achtungssignal“

- hält vor im Gleis befindlichen Beschäftigten, wenn das Signal Zp 1 nicht befolgt wird

(und/oder)

Im Baugleis (Rangierfahrten)

Im Baugleis       / In den Baugleisen       / In allen Baugleisen wird auf die Warnung vor Schienenfahrzeugen mittels ATWS oder Sicherungsposten verzichtet.

Der Triebfahrzeugführer

- beachtet die Regeln in Ril 408.4814 4 (3) „Beschäftigte warnen“

- fährt mit höchsten 20 km/h

- warnt im Gleis befindliche Beschäftigte durch Signal Zp 1 – „Achtungssignal“

- hält vor im Gleis befindlichen Beschäftigten, wenn das Signal Zp 1 nicht befolgt wird

Fahrten müssen immer luftgebremst sein und das Signal Fz 1 oder Zg 1a führen.

Für das Bewegen von Geräten gelten die Regeln der Ril 431.0001.

15.12.2024

TrennSperrfahrten

### 5.3.	Trennen einer Sperrfahrt

Maßgebende Neigung > 10,0 0/00 (>1:100)

Das Trennen einer Sperrfahrt ist nicht zugelassen.

(Ril 408.1481 Abschnitt 31)

oder

Maßgebende Neigung > 2.5 bis 10,0 0/00 (1:400 - 1:100)

Das Trennen einer Sperrfahrt im gesperrten Gleis gemäß Abschnitt 2.2. ist nur zugelassen, wenn sich ein arbeitendes Triebfahrzeug auf der Talseite befindet.

Für die Bedienung von Anschlussstellen bedingt zugelassen wenn Tfz nicht Talseite;

Bedingungen angeben)

(Ril 408.1481 Abschnitt 31)

oder

Maßgebende Neigung bis 2.5 0/00  (1:400)

Das Trennen einer Sperrfahrt im gesperrten Gleis gemäß Abschnitt 2.2. ist zugelassen.

(Ril 408.0481 Abschnitt 31)

12.12.2021

AbstGespGl

### 5.3.	Abstellen von Fahrzeugen im gesperrten Streckengleis

Das Abstellen von Fahrzeugen im gesperrten Gleis ist unter folgenden Bedingungen zugelassen:

(Wenn das Abstellen zugelassen wird, sind die betroffenen Abschnitte gemäß Betra-Antrag und ggf. zusätzliche Bedingungen bekannt zu geben.)

15.12.2024

Arb. EinschaltstreckeBÜ

### 5.3.	Arbeiten in der Einschaltstrecke zuggesteuerter Bahnübergangssicherungsanlagen

( Arbeiten in der Einschaltstrecke zuggesteuerter BÜ, eine Sperr-/Rangierfahrt, BÜ-Sicherung nicht außer Betrieb gesetzt. Für Bahnübergänge im Baugleis sind die erforderlichen Regeln in den Textbaustein „RangierenBaugleis“ aufzunehmen.)

Die Baustelle befindet sich innerhalb der Einschaltstrecke nachfolgend aufgeführter zuggesteuerter Bahnübergänge:

| Bezeichnung | Name | in km |
| --- | --- | --- |

Vor Zulassung einer Sperr-/Rangierfahrt mit Halt in einer Einschaltstrecke dieser/dieses BÜ sind die Örtlichen Zusätze zur Ril 482 und diesbezügliche Angaben im Streckenbuch EIU zu beachten!

15.12.2024

Posten

### 5.3.	Befahren von Bahnübergängen, technische Sicherung nicht wirksam

(falls der BÜ nicht für den Straßenverkehr gesperrt und nicht durch BÜP gesichert wird)

Der Bahnübergang/Die Bahnübergänge

| Bezeichnung | Name | in km |
| --- | --- | --- |

ist/sind durch Posten mit den erforderlichen Ausrüstungsgegenständen zu sichern.

Die Sicherung durch Posten muss für jede Fahrt so lange aufrechterhalten werden, bis die Fahrt den Bahnübergang vollständig geräumt hat.

Bei Sperrfahrten:

Dem Triebfahrzeugführer ist für das Halten vor dem / den BÜ       Befehl 8 (oder 14) zu erteilen.

weitere Regelungen gemäß Angaben im Betra-Antrag (z.B. Personaleinsatz, Beleuchtung)

(freier Text)

15.12.2019

Luftbremskopf

### 5.3.	Anwendung eines Luftbremskopfes bei geschobenen Sperrfahrten / Rangierfahrten

Geschobene Sperrfahrten / Rangierfahrten dürfen nur mit einem wirksamen Luftbremskopf durchgeführt werden.

(TBS ist zu verwenden, wenn der zu erwartende Sicherheitsgewinn in einem angemessenen Verhältnis zu dem erforderlichen Aufwand für die Anwendung des Luftbremskopfes steht. Der zu erwartende Sicherheitsgewinn ist besonders hoch zu bewerten, wenn die Sperrfahrten eine große Last befördern, die Sperrfahrten gefährliche Güter befördern, mehrere Sperrfahrten in ein gesperrtes Gleis eingelassen werden oder auf Strecken mit Krümmungen die Sichtverhältnisse eingeschränkt sind.)

12.12.2021

Sperrfahrten-EndeAbzw

### 5.3.	Meldung über die Beendigung von Sperrfahrten auf Abzw / Üst

Die Meldung des Triebfahrzeugführers über die Ankunft aller Fahrzeuge darf erst erfolgen, wenn die Sperrfahrt an der Signalzugschlussstelle des Bksig       der Abzw       / der Üst       vorbeigefahren ist und hält.

15.12.2024

Baugleis(5.3)

### 5.3.	Erklärung zum Baugleis

(nur zulässig, wenn maßgebende Neigung max. 40 ‰; wenn Bauarbeiten in Gleisen beider Richtungen durchgeführt werden sollen, empfiehlt sich die Einrichtung eines zweiten Baugleises)

Das Baugleis       gemäß Abschnitt 2.2. -  beginnt und endet an den Wärterhaltscheiben

-	      (Standort)

-	      (Standort)

Die Weiche       (Bf / Anst / Awanst / Üst / Abzw      ) ist in der Stellung zur Fahrt nach links / rechts gegen Umstellen zu sichern.

(oder)

Folgende Weichen (ggf. auch Gleissperren, nicht Baugleissperren) sind gegen Umstellen zu sichern:

Bf / Anst / Awanst / Üst / Abzw      :

-	Weiche       in der Stellung zur Fahrt nach links / rechts

-	Weiche       in der Stellung zur Fahrt nach links / rechts
-	Gleissperre       in abgelegter / aufgelegter Stellung

-	Flachkreuzung       in der Stellung zur Fahrt von       nach

(Plus/Minusstellung, Stellung zur Fahrt nach links/rechts)

(oder Alternativdarstellung in Tabellenform)

| Baugleis | Gleis-sperrung | Baugleis von – bis (Standorte Wärterhaltscheiben) | Gegen Umstellen sichern: Weiche ... in Lage zur Fahrt nach ... (links / rechts) / Gs in Stellung … /(abgelegt / aufgelegt) Flachkreuzung … in Stellung zur Fahrt von … nach … |
| --- | --- | --- | --- |

und

Die Erklärung zum Baugleis      (Bezeichnung bei mehreren Bgl) erfolgt durch den Fdl      nach Durchführung aller erforderlichen Gleissperrungen und Zustimmung des Technischen Berechtigten.

(oder bei mehreren zuständigen Fdl)

Die Erklärung zum Baugleis erfolgt durch den zuständigen Fdl nach Durchführung aller erforderlichen Gleissperrungen und Zustimmung des Technischen Berechtigten.

| Baugleis | Zuständiger Fdl |
| --- | --- |

und

Die Zustimmung durch den Technischen Berechtigten darf nur gegeben werden, wenn am Anfang und am Ende des Baugleises Wärterhaltscheiben so aufgestellt sind, dass sie sowohl Fahrten in das als auch aus dem Baugleis Halt gebieten / erforderliche Wärtervorsignale im Bremswegabstand aufgestellt / erforderliche Wärterhaltscheiben / Baugleissperren (Flankenschutzrichtungen) gemäß Abschnitt 5.1. vorhanden sind.

11.12.2022

EinrichtungZfst

### 5.3.	Einrichten einer vorübergehenden Zugfolgestelle vor dem Baugleisabschnitt

(wenn Sperrfahrten in Rangierfahrten übergehen, die in ein Baugleis einfahren und eine signaltechnische Planung gem. Ril 819.1702 Abschnitt 3 (3) vorliegt)

Während der Sperrung gemäß Abschnitt 2.2. wird in km       (Standort der ersten Wärterhaltscheibe)eine vorübergehende Zugfolgestelle eingerichtet.

Folgende Signale und PZB-Sicherungen werden gemäß genehmigten Plänen aufgestellt und eingebaut:

- Wärtervorsignal (mit Nachtzeichen) in km       mit 1000 Hz-Gleismagnet

- 500 Hz-Gleismagnet in km

- Wärterhaltscheibe in km       mit 2000 Hz-Gleismagnet(Gefahrpunktabstand vor Baugleisgrenze)

15.12.2024

EinfahrtBaugleis

### 5.3.	Fahrten in das und aus dem Baugleis

Struktur des Textbausteins:

- Fahrzeugeinsatz ausschließlich im Baugleis

- Verzicht der schriftlichen Erlaubnis bei Fahrten in das und aus dem Baugleis

- Streckenabschnitte mit unterbrochener Arbeitszeit

- Richtungsausschluss von Fahrten in das Baugleis

- Ein- und Ausfahrt in das und aus dem Baugleis kombiniert

  - Ein- und Ausfahrt über den Anfang / das Ende des Baugleises OHNE Gsp

  - Seitliche Ein- und Ausfahrt

  - Unmittelbare aneinandergrenzende Baugleise

  - Ein- und Ausfahrt über den Anfang / das Ende des Baugleises MIT Gsp

- Einfahrten in das Baugleis

  - Baugleis beginnt an vorübergehend eingerichteter Zugfolgestelle OHNE Gsp

  - Baugleis beginnt an vorübergehend eingerichteter Zugfolgestelle MIT Gsp

  - Baugleis beginnt direkt an einem oder mit Abstand hinter einem Hauptsignal OHNE Gsp

  - Baugleis beginnt direkt an einem oder mit Abstand hinter einem Hauptsignal MIT Gsp

- Ausfahrten aus dem Baugleis

  - OHNE Gsp

  - MIT Gsp

Im Baugleis kommen ausschließlich Zweiwegefahrzeuge zum Einsatz, die innerhalb des Baugleises ein- und ausgleisen.

Fahrten über den Anfang und das Ende des Baugleises hinaus sind nicht zugelassen.

oder

Für Rangierfahrten in das/aus dem Baugleis ist eine schriftliche Erlaubnis des Fdl nicht erforderlich. Die Beendigung der Rangierfahrt im Baugleis bzw. im Bf mit allen Fahrzeugen ist dem Fdl zu melden.

(Streckenabschnitt mit unterbrochener Arbeitszeit am Anfang und Ende des Baugleises)

Während der Dauer der unterbrochenen Arbeitszeit sind Fahrten über den Anfang und das Ende des Baugleises hinaus nicht zugelassen.

Aus Richtung       sind keine Fahrten in Richtung Baugleis       (ggf. Benennung oder Feld streichen) zugelassen.

und/oder

Aus Richtung       sind keine Fahrten in Richtung Baugleis

(ggf. Benennung oder Feld streichen)

(ggf. Benennung oder Feld streichen)

- zugelassen.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Rangierfahrten in das / aus dem Baugleis       (ggf. Benennung oder Feld streichen) beginnen und enden:

- im Bf

- im Bf

Ein-und Ausfahrt im Bf OHNE Baugleissperre

Bf

Nach Zustimmung zur Rangierfahrt sind Wärterhaltscheiben durch den Mitarbeiter an der Spitze der Rangierfahrt zu entfernen. Nach der Vorbeifahrt ist die Wiederaufstellung der Wärterhaltscheiben dem Ww zu bestätigen (Eintrag im Fernsprechbuch).

Seitliche Ein- und Ausfahrt im Bf

Rangierfahrten über die Weiche / n       in das bzw. aus dem Baugleis sind zugelassen.

(wenn zwei Baugleise aneinandergrenzen, müssen entsprechende Festlegungen im Vorfeld mit allen Beteiligten abgestimmt werden)

Rangierfahrten zwischen zwei unmittelbar aneinandergrenzenden Baugleisen

Rangierfahrten zwischen Baugleis       und Baugleis       / Baugleis       gemäß Betra       sind nach Zustimmung der für das Rangieren in beiden angrenzenden Baugleisen jeweils zuständigen Mitarbeiter zugelassen. Die Wärterhaltscheiben sind durch den Mitarbeiter an der Spitze der Rangierfahrt zu entfernen. Nach der Vorbeifahrt ist die Wiederaufstellung der Wärterhaltscheiben dem / beiden Technischen Berechtigten zu bestätigen.

(Ein- und Ausfahrt im Bf MIT ortsgestellter Baugleissperre)
Bf

Nach Zustimmung zur Rangierfahrt ist vom Mitarbeiter an der Spitze die Weiche       zu verschließen, der Schlüssel für die Baugleissperre       zu entnehmen und die Baugleissperre       abzulegen. Wärterhaltscheiben sind zu entfernen.

Nach Fahrt in das bzw. aus dem Baugleis ist die Baugleissperre wieder aufzulegen und zu verschließen. Wärterhaltscheiben sind wieder aufzustellen. Mit dem freiwerdenden Schlüssel ist die Weiche       aufzuschließen. Das Aufschließen der Weiche und die Wiederaufstellung der Wärterhaltscheiben ist dem Ww zu bestätigen (Eintrag im Fernsprechbuch).

Fall: Einfahrt in das Baugleis

Einfahrt an vorübergehend eingerichteter Zugfolgestelle gemäß Ril 408.1471 Abschnitt 74 Absatz (1)

Beispiel:

Fahrt in den Baugleisabschnitt       (ggf. Benennung oder Feld streichen)aus Richtung

Die Sperrfahrt fährt bis zur vorübergehend eingerichteten Zugfolgestelle (Wärterhaltscheibe) in km      .

Nach mündlicher Zustimmung des Fdl       erfolgt die Weiterfahrt bis zur Baugleisgrenze und anschließend in das Baugleis als Rangierfahrt. Die Rangierfahrt beginnt an der Grenze des Baugleises.

Wärterhaltscheiben sind durch den Mitarbeiter an der Spitze der Rangierfahrt zu entfernen. Nach der Vorbeifahrt ist die Wiederaufstellung der Wärterhaltscheiben dem Fdl zu bestätigen (Eintrag im Zugmeldebuch).

Der Triebfahrzeugführer meldet dem Fdl, dass die Sperrfahrt mit allen Fahrzeugen im Baugleis beendet ist (Eintrag im Zugmeldebuch).

Einfahrt an vorübergehend eingerichteter Zugfolgestelle inkl. Baugleissperre 
Fahrt in den Baugleisabschnitt aus Richtung

Die Sperrfahrt fährt bis zur vorübergehend eingerichteten Zugfolgestelle (Wärterhaltscheibe) in km      .

Nach mündlicher Zustimmung des Fdl       erfolgt die Weiterfahrt bis zur Baugleisgrenze und anschließend in das Baugleis als Rangierfahrt. Die Rangierfahrt beginnt an der Grenze des Baugleises.

Vor der Einfahrt in das Baugleis ist die Baugleissperre       durch      (z.B. Technischer Berechtigter) aufzuschließen und abzulegen. Wärterhaltscheiben sind zu entfernen.

Nach der Vorbeifahrt ist die Baugleissperre wieder aufzulegen und zu verschließen. Der freiwerdende Schlüssel ist vom      (z.B. Technischer Berechtigter) zu verwahren. Die Wiederaufstellung der Wärterhaltscheiben und die Verwahrung des Schlüssels sind dem Fdl zu bestätigen (Eintrag im Zugmeldebuch). Der Triebfahrzeugführer meldet dem Fdl, dass die Sperrfahrt mit allen Fahrzeugen im Baugleis beendet ist.

Fall: Baugleis beginnt direkt an einem oder mit Abstand hinter einem Hauptsignal 
OHNE Baugleissperre

Fahrt in das Baugleis       (ggf. Benennung oder Feld streichen)aus Richtung

- Der Fdl beauftragt den Triebfahrzeugführer mit Befehl 5 von       (Signal oder km: mindestens 200m vor dem Standort der Wärterhaltscheibe, aufgerundet auf den nächsten Hektometer) bis      (Signal oder km, Standort der Wärterhaltscheibe) mit höchstens 20 km/h zu fahren. Als Grund ist im Befehl 95 einzutragen: „Übergang der Zugfahrt in eine Rangierfahrt zur Einfahrt in ein Baugleis“.

- Die Zugfahrt muss vor der Grenze des Baugleises halten.

- Die Rangierfahrt beginnt an der Grenze des Baugleises

- Die aus der Zugfahrt übergehende Rangierfahrt darf vor der vollständigen Vorbeifahrt am Standort der Wärterhaltscheibe nicht verändert werden und muss bis zur vollständigen Ankunft im Baugleis mindestens ein Zeichen des Schlusssignals führen. Die zulässige Geschwindigkeit beträgt 20 km/h.

- Wärterhaltscheiben sind durch den Mitarbeiter an der Spitze der Rangierfahrt nach Zustimmung des Technischen Berechtigten zu entfernen. Die Wiederaufstellung der Wärterhaltscheiben nach der Vorbeifahrt ist dem Fdl zu bestätigen (Eintrag im Zugmeldebuch).

Für die Räumungsprüfung

- darf die Feststellung, dass der Zug mindestens ein Zeichen des Schlusssignals hat, bei der Rangierfahrt getroffen werden (Zugvollständigkeitsmeldung des Tf erforderlich)

- muss festgestellt werden, dass die Wärterhaltscheiben aufgestellt sind

Fall: Baugleis beginnt direkt an einem oder mit Abstand hinter einem Hauptsignal 
MIT Baugleissperre

Fahrt in das Baugleis       (ggf. Benennung oder Feld streichen)aus Richtung

- Der Fdl beauftragt den Triebfahrzeugführer mit Befehl 5 von       (Signal oder km: mindestens 200m vor dem Standort der Wärterhaltscheibe, aufgerundet auf den nächsten Hektometer) bis      (Signal oder km, Standort der Wärterhaltscheibe) mit höchstens 20 km/h zu fahren. Als Grund ist im Befehl 95 einzutragen: „Übergang der Zugfahrt in eine Rangierfahrt zur Einfahrt in ein Baugleis“.

- Die Zugfahrt muss vor der Grenze des Baugleises halten.

- Die Rangierfahrt beginnt an der Grenze des Baugleises.

- Die aus der Zugfahrt übergehende Rangierfahrt darf vor der vollständigen Vorbeifahrt am Standort der Wärterhaltscheibe nicht verändert werden und muss bis zur vollständigen Ankunft im Baugleis mindestens ein Zeichen des Schlusssignals führen. Die zulässige Geschwindigkeit beträgt 20 km/h.

- Durch      (z.B. Technischer Berechtigter) ist die Baugleissperre       aufzuschließen und abzulegen. Wärterhaltscheiben sind nach Zustimmung des Technischen Berechtigten zu entfernen.

- Nach der Vorbeifahrt ist die Baugleissperre wieder aufzulegen und zu verschließen. Der freiwerdende Schlüssel ist vom      (z.B. Technischer Berechtigter) zu verwahren. Die Wiederaufstellung der Wärterhaltscheiben und die Verwahrung des Schlüssels sind dem Fdl zu bestätigen (Eintrag im Zugmeldebuch).

Für die Räumungsprüfung

- darf die Feststellung, dass der Zug mindestens ein Zeichen des Schlusssignals hat, bei der Rangierfahrt getroffen werden (Zugvollständigkeitsmeldung des Tf erforderlich)

- muss festgestellt werden, dass die Wärterhaltscheiben aufgestellt sind

Fall: Ausfahrt aus dem Baugleis

Ausfahrt ohne Baugleissperre

Fahrt aus dem Baugleis       (ggf. Benennung oder Feld streichen)in Richtung

Die Rangierfahrt muss am Ende des Baugleises halten.

Der Fdl darf die Zugfahrt / Sperrfahrt erst zulassen, wenn die Bedingungen hierfür erfüllt sind. Die Zustimmung zur Fahrt aus dem Baugleis gibt der Fdl durch Fahrtstellung 
des Signals       / mündlich. Die Zugfahrt beginnt, wenn die Spitze der Rangierfahrt das Baugleis verlässt.

Vor der Fahrt aus dem Baugleis sind Wärterhaltscheiben durch den Mitarbeiter an der Spitze zu entfernen.

Die zulässige Geschwindigkeit beträgt 20 km/h, bis die Zugfahrt das Baugleis vollständig verlassen hat. Der für die Fahrten im Baugleis zuständige Mitarbeiter darf eine geringere Geschwindigkeit anordnen.

Nach der Vorbeifahrt ist die Wiederaufstellung der Wärterhaltscheiben dem Fdl zu bestätigen (Eintrag im Zugmeldebuch)

Ausfahrt mit Baugleissperre

Fahrt aus dem Baugleis       (ggf. Benennung oder Feld streichen)in Richtung

Die Rangierfahrt muss am Ende des Baugleises halten.

Der Fdl darf die Zugfahrt erst zulassen, wenn die Bedingungen hierfür erfüllt sind. Die Zustimmung zur Fahrt aus dem Baugleis gibt der Fdl durch Fahrtstellung des Signals       / mündlich. Die Zugfahrt beginnt, wenn die Spitze der Rangierfahrt das Baugleis verlässt.

Vor der Fahrt aus dem Baugleis ist durch      (z.B. Technischer Berechtigter) die Baugleissperre       aufzuschließen und abzulegen. Wärterhaltscheiben sind zu entfernen. Die zulässige Geschwindigkeit beträgt 20 km/h, bis die Zugfahrt das Baugleis vollständig verlassen hat. Der für die Fahrten im Baugleis zuständige Mitarbeiter darf eine geringere Geschwindigkeit anordnen.

Nach der Vorbeifahrt ist die Baugleissperre wieder aufzulegen und zu verschließen. Der freiwerdende Schlüssel ist vom       (z.B. Technischer Berechtigter) zu verwahren. Die Wiederaufstellung der Wärterhaltscheiben und die Verwahrung des Schlüssels sind dem Fdl zu bestätigen (Eintrag im Zugmeldebuch).

15.12.2024

RangierenBaugleis

### 5.3.	Rangieren / Bewegen von schienengebundenen Geräten im Baugleis      (Bezeichnung des Bgl bei mehreren Baugleisen)

Beim Bewegen von Fahrzeugen (Rangieren) im Baugleis sowie beim Einsetzen von Fahrzeugen / und schienengebundenen Geräten / in das Baugleis stimmt      (die im Betra-Antrag benannte Person) mündlich zu. (die im Betra-Antrag benannte Person erteilt mündlich die Zustimmung beim Rangieren im Baugleis, sowie beim Ein- und Aussetzen von Fahrzeugen)

(Bei dieser Regelung handelt es sich um einen Grundsatz. Wenn das Umstellen von Weichen im Baugleis zugelassen ist, gelten ergänzende Regeln.)

Vor Gefahrstellen halten

Fahrten müssen halten:       (am/in Höhe km      )

(Wenn Rangierfahrten vor Gefahrstellen im Baugleis halten müssen, sind Triebfahrzeugführer und Rangierbegleiter in der Betra darauf hinzuweisen. In der Betra müssen alle Stellen genannt werden, vor denen Rangierfahrten halten müssen.

Zusätzliche Regeln für das Bewegen von schienengebundenen Geräten (Ril 431.0001)

Schienengebundene Geräte dürfen ausschließlich im Baugleis bewegt werden.

Das Ein- und Aussetzen und das Bewegen erfordern die mündliche Zustimmung des Technischen Berechtigten.

und (ggf. bei mehreren Baugleisen)
Ein direkter Wechsel zwischen zwei Baugleisen ist nach Zustimmung des Technischen Berichtigten zugelassen.

Wärterhaltscheiben sind durch den Technischen Berechtigten zu entfernen und wiederaufzustellen.

niedrigere Geschwindigkeit

(bei maßgebender Neigung zwischen 35 und 40 ‰ = 15 km/h)

Die Geschwindigkeit aller Fahrten darf 15 km/h nicht überschreiten.

15.12.2024

Bahnübergänge

Vor nachstehend genannten BÜ ist anzuhalten, Weiterfahrt erst nach Sicherung des BÜ. 
Die Sicherungsmaßnahme ist für jede Fahrt solange aufrecht zu erhalten, bis der Bahnübergang vollständig geräumt ist.

(beim Einsatz von schienengebundenen Geräten)
Mit schienengebundenen Geräten dürfen BÜ nur befahren, bzw. zum Ein- und Aussetzen genutzt werden, wenn der Bediener die Qualifikation als Triebfahrzeugführer besitzt.(Achtung: Eine Sicherung von Bahnübergängen, deren technische Bahnübergangssicherungsanlagen außer Betrieb gesetzt wurden, ist nur durch Einsatz von Posten zulässig (EBO § 11 (19).)

| Km | BÜ | Sicherungsmaßnahme (Örtliche Sicherung durch Posten, HET, AutoHET, Rangierschalter oder unterstützt durch Bediener) |
| --- | --- | --- |

Für Rangierfahrten in das Baugleis nicht gültige Signale(Ril 408.1471 Abschnitt 77)

Bahnhof      , Gleis

Ra 10 in km

Für Rangierfahrten im Baugleis nicht gültige Signale(Ril 408.1471 Abschnitt 77)

Bahnhof/Üst/Abzw      , Gleis

Asig

Zsig

Ls

Esig

Ra 10 in km

Bksig

Gleis zwischen       und

Bksig

Sbk

oder (in größeren Baugleisbereichen)

Für Rangierfahrten innerhalb des Baugleises gelten nicht:

- Hauptsignale

- Sperrsignale

- Ra 10

Bei unmittelbar aneinandergrenzenden Baugleisen ist das Signal       / sind die Signale       (Bezeichnung der Signale) an den Baugleisgrenzen nicht gültig. 

Regeln für die Vorbeifahrt von schienengebunden Geräten an Signalen

Für nicht gültige Signale darf      (die im Betra-Antrag benannte Person) die Zustimmung zur Vorbeifahrt für schienengebundene Geräte erteilen.

15.12.2024

Abstellen im BaugleisBaugleis ohne Gleissperre:

Das Abstellen von Fahrzeugen / schienengebundenen Geräten ist verboten.

Baugleis mit abhängiger Weiche oder Gleissperre (819.1701A02 Abschnitt 2-5):

Ggfs. Können hier örtliche Einschränkungen für die gestatteten Abstellplätze und erforderliche Sicherungsmaßnahmen im Sinne der Ril 915.0101 gegeben werden.

Das Abstellen von Fahrzeugen / schienengebundenen Geräten ist zugelassen.

15.12.2024

WeichenUmstellenBaugleis

### 5.3.	Weichen im Baugleis      (Bezeichnung des Bgl bei mehreren Baugleisen) umstellen

(Weichen und Gleissperren, nicht Baugleissperren)

Die Weiche/n       darf / dürfen nicht umgestellt werden!

Die Gleissperre/n       darf / dürfen nicht umgestellt werden!

und/oder

Die Weiche / n       darf / dürfen umgestellt werden.

(bei unterbrochener Arbeitszeit ist das Umstellen ferngestellter Weichen im Baugleis nicht zugelassen)

(Umstellen von Weichen aus technischen Gründen, z. B. zu Prüfzwecke)

Umstellen von Weichen aus technischen Gründen
Bevor Weichen im Baugleis aus technischen Gründen umgestellt werden dürfen, muss der Technische Berechtigte zustimmen.

und/oder

(Weichen im Baugleis zum Rangieren umstellen)

Umstellen von Weichen für das Rangieren
Bevor Weichen im Baugleis umgestellt werden, muss der Triebfahrzeugführer den Ww über Ziel und Zweck der Rangierfahrt verständigen. Der Ww muss dem Triebfahrzeugführer Besonderheiten mitteilen, Beteiligte verständigen und zusätzlich zu       (z.B. dem Technischen Berechtigten oder Logistiker)dem Rangieren zustimmen.

und/oder

Umstellen von Weichen für das Bewegen von schienengebundenen Geräten
Der Technische Berechtigte beantragt bei dem für die umzustellende Weiche zuständigen Mitarbeiter die benötigte Umstellung einer Weiche.

und/oder

Ortsgestellte Weichen oder Gleissperren müssen vom Rangierpersonal bedient werden.

und

Die Weichen sind anschließend wieder in die Lage gemäß Abschnitt 5.3. umzustellen.

12.12.2021

Ortsstellbereich

### 5.3.	Regelungen für Ortsstellbereiche

(grundsätzlich gelten die Vorgaben der Ril 482.8001)

Die Gleise / Weichen       im Bf       befinden sich im Ortsstellbereich      .

Der      (BözM) ist vom Technischen Berechtigten über die Arbeiten sowie alle Einschränkungen und erforderliche betriebliche Maßnahmen im Ortsstellbereich zu verständigen. Nachweis der Verständigung im Fernsprechbuch / Nachweis für Besonderheiten im Ortsstellbereich.

Die Aufstellung von Wärterhaltscheiben zur Abriegelung durch den Technischen Berechtigten erfolgt gemäß Lageplanskizze.

Wenn Fahrten in den Ortsstellbereich ausgeschlossen werden sollen, ist der Fdl / Ww       zu verständigen, der dann keine Fahrten in den Ortsstellbereich zulässt.

Die elektrisch ortsgestellte/n Weiche/n       müssen von       für die Dauer der Arbeiten außer Betrieb gesetzt werden. Die Weiche       ist und in der Stellung zur Fahrt nach links / rechts mit Handverschluss zu sichern. Die Schlüssel verbleiben beim Technischen Berechtigten.

Vom       bis       wird der gesamte EOW-Bereich im Bf       durch       außer Betrieb gesetzt. Die Weichen sind in dieser Zeit mittels Kurbel vor Ort durch den Triebfahrzeugführer umzustellen. In dieser Zeit ist der Fahrweg aus der Baustelle heraus nach Gleis       einzustellen.

15.12.2019

Meldung-EinschaltOL

### 5.3.	Wiedereinschaltung der Oberleitung
(wenn der Technische Berechtigte weder Anlagenbeauftragter noch Schaltantragsteller ist)

Der Anlagenbeauftragte darf die Einschaltung nur mit Zustimmung des Technischen Berechtigten veranlassen.

15.12.2024

Meldung-Baugleis

### 5.3.	Meldung über das Freisein und die Befahrbarkeit des Baugleises

Der Technische Berechtigte meldet dem gemäß Abschnitt 5.3.  (Verweis auf Erklärung zum Baugleis) zuständigen Fdl

- das Freisein und die Befahrbarkeit des Baugleises (einschl. Regellichtraum)

- die Befahrbarkeit des gesperrten Gleises, das nicht zum Baugleis erklärt wurde (wenn ein Abschnitt des gesperrten Gleises zum Baugleis erklärt ist)

wenn alle Bedingungen erfüllt / und nach der Sperrung erforderliche Langsamfahrstellen / LZB-Eingaben / ETCS-Restriktionen gemäß Abschnitt 3.1 eingerichtet / vollzogen / aktiviert / sind. Diese Meldung darf erst abgegeben werden, wenn die im Rahmen dieser Betra aufgestellten Wärterhaltscheiben und als Flankenschutz eingebaute Baugleissperren entfernt sind.

10.12.2023

BefahrbarSperrung

### 5.3.	Meldung über die Befahrbarkeit der Gleise

Der Technische Berechtigte meldet dem zuständigen Mitarbeiter gemäß Abschnitt 4.1 die Befahrbarkeit der Gleise (einschl. Regellichtraum), wenn alle Bedingungen erfüllt / und nach der Sperrung erforderliche Langsamfahrstellen / LZB-Eingaben / ETCS-Restriktionen gemäß Abschnitt 3.1 eingerichtet / vollzogen / aktiviert / sind.

Diese Meldung darf erst abgegeben werden, wenn die im Rahmen dieser Betra aufgestellten Wärterhaltscheiben entfernt sind.

15.12.2024

Aufheben-UntArbz

### 5.3.	Aufhebung von Gleissperrungen bei unterbrochener Arbeitszeit

Der Fdl der überwachenden Zugmeldestelle muss feststellen, dass

-	das Freisein und die Befahrbarkeit (nur wenn das Gleis zum Baugleis erklärt wurde) in den betrieblichen Unterlagen eingetragen ist

-	die Befahrbarkeit in den betrieblichen Unterlagen eingetragen ist

und (falls zutreffend)

-	die Beendigung aller in das gesperrte Gleis abgelassenen oder auf der freien Strecke begonnenen Sperrfahrten im Zugmeldebuch eingetragen ist

Wenn der Fdl der überwachenden Zugmeldestelle die Feststellungen getroffen hat, muss er den Mitarbeiter gemäß Abschnitt 4.1 / Streckenbuch EIU, der für die Gleissperrung zuständig ist, bei Arbeitsaufnahme die Befahrbarkeit der Gleise (einschließlich Regellichtraum) melden.

Die gemäß Abschnitt 4.1 / Streckenbuch EIU zuständigen Fdl heben die Sperrung der Gleise auf.

Zugmeldestelle nach Beendigung der unterbrochenen Arbeitszeit

wider Erwarten nicht besetzt

Hat nach unterbrochener Arbeitszeit ein Fdl - außer dem Fdl der überwachenden Zugmeldestelle -, der für die Aufhebung einer Gleissperrung zuständig ist, die Arbeit wider Erwarten nicht aufgenommen, darf der benachbarte Fdl die Sperrung der betreffenden Gleise aufheben.

Hat der Fdl der überwachenden Zugmeldestelle die Arbeit nach unterbrochener Arbeitszeit wider Erwarten nicht aufgenommen, dürfen abweichend zu Ril 408.0501 keine Züge in Richtung       abgelassen werden.

14.12.2008

Sperr>24Stunden

### 5.3.	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Wirkung von Gleisstromkreisen

in Bahnhöfen und auf Abzweigstellen

(nur bei Vorplanung der Fahrten in gesperrten Gleisen - nicht Baugleise)

Vor Aufhebung der Sperrung gemäß Abschnitt 2.2. ist das gesperrte Gleis durch ein Fahrzeug (nicht Kleinwagen) von       zu befahren.

Wenn das ordnungsgemäße Wirken der Gleisstromkreise für diese Fahrt durch Abschnittsprüfung und ordnungsgemäße Besetztanzeige vom Fdl       festgestellt wurde, sind die betrieblichen Maßnahmen gemäß Ril 408.0625 Abschnitt 1 (3) für den ersten Zug nach Aufhebung der Gleissperrung nicht erforderlich.

(nur bei gesperrten Gleis - nicht Baugleis)

Nach Aufhebung der Sperrung gemäß Abschnitt 2.2. sind die Regelungen gemäß Ril 408.0625 Abs. 1 (3) beachten.

11.12.2022

AufhebenSperrung

### 5.3.	Aufheben der Sperrungen

Der zuständige Mitarbeiter gemäß Abschnitt 4.1 hebt nach Eingang der Meldung über das Freisein und die Befahrbarkeit (nur wenn das Gleis zum Baugleis erklärt wurde)/ die Befahrbarkeit der Gleise durch den Technischen Berechtigten die Sperrung der Gleise auf.

11.12.2022

AufhebenSperrung

### 5.3.	Aufheben der Sperrungen

Der zuständige Mitarbeiter gemäß Abschnitt 4.1 hebt nach Eingang der Meldung über das Freisein und die Befahrbarkeit (nur wenn das Gleis zum Baugleis erklärt wurde)/ die Befahrbarkeit der Gleise durch den Technischen Berechtigten die Sperrung der Gleise auf.

11.12.2022

AufhebenSperrungUV

### 5.3.	Aufheben von Sperrungen ausschließlich zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung

Der zuständige Mitarbeiter gemäß Abschnitt 4.1 hebt nach Eingang der Meldung über den Wegfall des Anlasses der Gleissperrungen /, sowie der erfolgten profilfreien Räumung der Bahnsteigkante (Sonderfall Bahnsteigpflegearbeiten Ril 406.1201 Abschnitt 2 (3b) sowie RRil 132.0118)/ durch den Berechtigten gemäß Abschnitt 4.2 die Sperrung der Gleise (Abschnitt 2.2.) auf.

12.12.2021

Ortsstellbereich Abriegelung aufheben

### 5.3.	Aufhebung der Abriegelung in Ortsstellbereichen

Der Technische Berechtigte meldet dem BözM, dass die Arbeiten beendet und die Abriegelungen entfernt wurden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 5.4	Regelungen für den Einsatz von Schienenfahrzeugen, Maschinen und Geräten und deren besondere Einsatzbedingungen

### 5.4.	Grundsätze

zur Vermeidung des ungeplanten Einsatzes außerhalb der Betra-Regelungen, sofern im Betra-Antrag der Einsatz von Fahrzeugen und Geräten gemäß Ril 931.0003 nicht angegeben wurde.

Schienenfahrzeuge und schienengebundene Geräte dürfen im Rahmen dieser Betra nicht eingesetzt werden.

Im gesperrten Gleis gemäß Abschnitt       dürfen keine Schienenfahrzeuge und schienengebundenen Geräte eingesetzt werden.

Und (bei ausschließlicher Anwahl „Einsatz von Handgeräten“ im Abschnitt 5.4 des Betra-Antrags)

Der Einsatz von schienenfahrbaren Handgeräten unterliegt den Vorgaben der RRil 132.0118A06.

oder

Das ausführende Unternehmen muss die Projektleitung der Invest-Maßnahme, bzw. die auftraggebende Stelle der IH-Maßnahme über die für den Einsatz von Schienenfahrzeugen und schienengebundenen Geräten verantwortlichen EVU und Halter von Eisenbahnfahrzeugen nach § 31 AEG vor Einsatz auf der Baustelle informieren. Das Verzeichnis der am Bahnbetrieb teilnehmenden Unternehmen wird in der Bauakte hinterlegt und dem Betra-Antrag hinzugefügt. Die Bauüberwachung oder die auftraggebende Stelle der IH-Maßnahme übermittelt Änderungen an der Liste für Einweisungszwecke direkt an den zuständigen Leiter Betriebsbezirk.

Ergänzend zu den Vorgaben zur Strecken- und Ortskenntnis müssen die verantwortlichen Eisenbahnverkehrsunternehmen sicherstellen, dass die eingesetzten Betriebspersonale beim Einsatz von Fahrzeugen und schienengebundenen Geräten die örtlichen und betrieblichen Besonderheiten kennen. Zu Überwachungszwecken sind entsprechende Einweisungsdokumente mitzuführen.

Die örtliche Einweisung der beauftragten Personen der gemeldeten EVU erfolgt, nach deren Anforderung durch das EVU, durch den zuständigen Leiter Betriebsbezirk.

15.12.2024

Schienenfahrzeuge

### 5.4.	Einsatz von Schienenfahrzeugen, Maschinen und Geräten

Während der Arbeiten kommen zum Einsatz:

-

(ggf. mit dem Zusatz „Kleinwagen“)

Vor

-	dem Absenken oder Heben von Achsen, Messvorrichtungen oder Arbeitsgeräten,

-	dem Bewegen von Lasten im sowie über dem Regellichtraum eines Gleises,

-	dem seitlichen Schwenken in oder über dem Regellichtraum von Gleisen oder

-	dem nicht profilfreien Abstützen

sind betroffene Gleise auf Antrag des Technischen Berechtigten zu sperren.

Für die Dauer des Ausschwenkens dürfen sich dort keine Fahrzeuge bewegen.

und (Angaben im Betra-Antrag erforderlich!)

Besondere Einsatzbedingungen:

Beispiele

- Arbeiten unter eingeschalteter Oberleitung (Vorgaben durch BBK gemäß RRil 132.0123A09 Abschnitt 2 (4-6))

- Gerätebewegungen in Baugleisen dürfen bei Einsatz eines Bedienberechtigten selbstfahrender Geräte (BsG gemäß VDB-Schrift 001) nur mit Schrittgeschwindigkeit (höchstens 5 km/h) durchgeführt werden.

11.12.2022

FIZ (Anpassung bei Freigabe der Weisung)

### 5.4.	Zusätzliche Regelungen für Einsatz des Fahrbahninstandhaltungszug (FIZ)

Das Ausfahren der Seitenwände erfolgt ausschließlich im gemäß Abschnitt 2.2. gesperrten Gleis.

Es gelten die Einschränkungen und Arbeitsvorgaben aus dem SWAMIE-Tool (siehe Anlage).

Versetzfahrten mit ausgefahrener Seitenwand am MIE des FIZ dürfen nur zugelassen werden, wenn dies bei der Planung geprüft und im SWAMIE-Tool freigegeben wurde.

(SWAMIE – SeitenWandAusfahrbarkeit Mobile InstandhaltungsEinheit)

15.12.2024

Zweiwegefz

### 5.4.	Zusätzliche Regelungen für Zweiwegefahrzeuge

Das Ein- und Aussetzen erfolgt       (Ortsangabe).

Beim Ein- oder Aussetzen an technisch gesicherten BÜ sind diese örtlich zu sichern.

und (vgl. Ril DB.6140 für das EVU DB InfraGO AG)

Das Ein- und Aussetzen darf nur erfolgen, wenn der Fdl / Ww / Technische Berechtigte /      (Mitarbeiter, der beim Rangieren im Baugleis zustimmen muss) zugestimmt hat.

Wenn das Zweiwegefahrzeug beim Ein-, Aus- oder Umsetzen in das Regellichtraumprofil benachbarter Gleise gelangen kann, muss hierfür die gesonderte Zustimmung des Fdl       / Ww  / Technische Berechtigte /      (Mitarbeiter, der beim Rangieren im Baugleis zustimmen muss) vorliegen.

Falls erforderlich, sind betroffene Gleise vor der Zustimmung durch den Fdl / Ww zu sperren.

und

Muss der Triebfahrzeugführer den Fahrweg bei Rückwärtsbewegungen durch die Rückraumüberwachung beobachten, beträgt die zulässige Geschwindigkeit 5 km/h.

15.12.2024

schienengebundeneGeräte

### 5.4.	Zusätzliche Regelungen für schienengebundene Geräte

Das Ein- und Aussetzen erfolgt im Baugleis       (Ortsangabe).

Beim Ein- oder Aussetzen an technisch gesicherten BÜ sind diese örtlich zu sichern.

Und

Wenn das schienengebundene Gerät beim Ein- oder Aussetzen in das Regellichtraumprofil benachbarter Gleise gelangen kann, muss hierfür die gesonderte Zustimmung des Fdl       durch den Technischen Berechtigten eingeholt werden.

Falls erforderlich, sind betroffene Gleise vor der Zustimmung durch den Fdl zu sperren.

und (evtl. weitere Einschränkungen gemäß Betra-Antrag)

15.12.2024

schienenfahrbareHandgeräte

### 5.4.	Einsatz schienenfahrbarer Handgeräte

Schienenfahrbare Handgeräte dürfen nach den Vorgaben der RRil 132.0118A06 eingesetzt und bewegt werden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 6	Sicherung der Beschäftigten

11.12.2022

SicherungGleisbereich

## 6.1	Arbeiten im Gleisbereich

Sicherungsanweisung im Sinne § 4 (1) DGUV Vorschrift 78 ist die RRil 132.0118 und der für die jeweiligen Arbeiten gültige Sicherungsplan.

und wenn OL vorhanden

Für die Abwendung von Gefahren aus der Oberleitung sind die in der RRil 132.0123 vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen anzuwenden.

10.12.2023

SicherungOberleitung

## 6.	Arbeiten an oder in der Nähe von aktiven Teilen der Oberleitungsanlage

(auf elektrifizierten Strecken, wenn im Abschnitt 7 ein Anlagenverantwortlicher/Anlagenbeauftragter bestimmt ist)

Die Aufgabe der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle (BzS) gemäß DGUV Vorschrift 78 hinsichtlich der Gefahren aus der Oberleitung nimmt der Anlagenbeauftragte wahr.

10.12.2017

BenARB

## 6.	Benachrichtigung von Arbeitsstellen auf der freien Strecke

(freier Text)

13.12.2015

Ankündigungsanlage

## 6.	Zugankündigung durch Ankündigungsanlage

Zur Ausführung der Arbeiten wird eine Ankündigungsanlage (AKA) gemäß Ril 482.9034.1 eingesetzt.

Die Sicherungsaufsicht beantragt beim Fdl       die Wirksamschaltung der Ankündigungsanlage.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 7	Verantwortliche

|  | Verantwortlicher (Name / Firma) | Erreichbarkeit (GSM-R/Mobil) |
| --- | --- | --- |
| Ausführende / eingesetzte Firmen |  |  |

| Bauleiter |  |  |
| --- | --- | --- |

| Leitender Bauüberwacher |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bauüberwachung |  |  |

| Inbetriebnahmeverantwortlicher (IBV)) |  |  |
| --- | --- | --- |

| Sicherungsunternehmen | gemäß Sicherungsplan |  |
| --- | --- | --- |
| Sicherungsüberwachung | gemäß Sicherungsplan |  |
| Sicherungskoordination | gemäß Sicherungsplan |  |

Arbeiten an LST Anlagen

| Arbeitsverantwortlicher LST |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anlagenverantwortlicher |  |  |

Arbeiten an Telekommunikationsanlagen

| Arbeitsverantwortlicher Tk |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anlagenverantwortlicher |  |  |

Arbeiten an Oberleitungsanlagen

| Arbeitsverantwortlicher an Ol |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anlagenverantwortlicher / Anlagenbeauftragter an Ol |  |  |

Arbeiten in der Nähe von aktiven Teilen der Oberleitungsanlagen

| Arbeitsverantwortlicher in der Nähe von aktiven Teilen der Ol | Siehe Bauleiter |  |
| --- | --- | --- |
| Anlagenverantwortlicher / Anlagenbeauftragter in der Nähe von aktiven Teilen der Ol | Siehe 4.2 |  |

| Durchführung der Bahnerdung |  |  |
| --- | --- | --- |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 8	Angaben zur Bautechnologie

## 8.	Angaben zum Bauablauf

siehe Anlage       (Bauablaufplan)

## 8.	Angaben zur Baustellenlogistik

siehe Anlage       (Betriebsablaufplan)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# 9	Sonstige Angaben

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anlagen

Anlage 1:	Lageplanskizze

Anlage :

Weitere Anlagen sind möglich:

Anlage :	LZB-Eingabebeleg

Anlage :	ETCS-Eingabebeleg

Anlage :	Befehl 12 (keine Warnung im gesperrten Gleis)

Anlage :	Befehl 14 (unterbrochene Arbeitszeit;- Bü und Signale)

Anlage :	Befehl 8 (unterbrochene Arbeitszeit - nur Bü)

Anlage :	Angaben zur La

Anlage :	Handlungs- und Bedienungsanweisung

Anlage :	Änderung Besetzungszeiten

Anlage :	Änderung Übersichtsplan mit Schaltanweisung

Anlage :	Verzeichnis der Hilfsfahrstraßen

Anlage :	Gleisbesetztmeldetabelle (Softwarewechsel ESTW)

Anlage :	Planskizze der Lfst

Änderungen nach vom EBA genehmigten Plänen bei „Fahren auf dem

Gegengleis im Gleiswechselbetrieb vorübergehend eingerichtet.“

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zugestimmt im IT-Verfahren

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verteiler der Empfänger

Die an der Ausführung beteiligten Auftragnehmer und Dienstleister erhalten die Betra durch den Betra-Antragsteller.

(je nach Angabe im Betra-Antrag auszuwählen)

Maschinenpool-Betra-Stopfen@deutschebahn.com

Maschinenpool-Betra-Schleifen@deutschebahn.com

(bei geplanten Gleiswechseln von Reisezügen mit Verkehrshalt) sollgleise@deutschebahn.com und       (regionaler Verteiler)